Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | Муниципальный Контракт № 0107300012118000092 от 08 октября 2018 года |
| --- | --- |

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НАМСК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Саратов 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | Муниципальный Контракт № 0107300012118000091 от 10 октября 2018 года |
| --- | --- |

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НАМСК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

| Генеральный директор «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

Саратов 2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений	5

Глава 1. Общие положения	5

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения «Намск»	5

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Корткеросского района Республики Коми	5

Статья 2. Полномочия Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки	5

Статья 3. Полномочия администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки	6

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	6

Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	6

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	7

Статья 6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	9

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления	10

Статья 7. Назначение и виды документации по планировке территории	10

Статья 8. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский»	12

Глава 5. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки	13

Статья 9. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки	13

Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила	18

Статья 11. Порядок утверждения правил землепользования и застройки	22

Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	24

Статья 12. Перечень карт градостроительного зонирования	24

Глава 6. Градостроительные регламенты территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	25

Статья 13. Перечень территориальных зон	25

Статья 14. Градостроительные регламенты территориальных зон	26

Статья 15. Жилые зоны	35

Статья 16. Общественно - деловые зоны	49

Статья 17. Рекреационные зоны	65

Статья 18. Градостроительный регламент производственных и коммунально-складских зон	71

Статья 19. Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	77

Статья 20. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования	77

Статья 21. Градостроительный регламент зон специального назначения	80

Статья 22. Территории, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются	82

Статья 23. Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются	83

Глава 7. Зоны с особыми условиями использования территорий. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	87

Статья 24 Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности	87

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НАМСК»

# ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми (далее – Правила), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, Корткеросского района вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах сельского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

Правила устанавливают градостроительные требования к планированию развития территории сельского поселения «Намск», порядок осуществления градостроительной деятельности на территории сельского поселения «Намск», регулируют порядок строительного изменения объектов недвижимости, определяют полномочия, права и обязанности участников процесса градостроительных преобразований.

# Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения «Намск»

Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения «Намск», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий сельского поселения «Намск»;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

## Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Корткеросского района Республики Коми

### Статья 2. Полномочия Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки

К полномочиям Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;

2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления», определенном для официального опубликования нормативно правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми и размещения указанного сообщения на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии;

4) принятие решения об утверждении Правил или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии оснований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

9) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

10) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний;

11) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, Республики Коми, Уставом сельского поселения «Намск», Корткеросского района Республики Коми и нормативными правовыми решениями Совета МО муниципального района «Корткеросский».

### Статья 3. Полномочия администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки

К полномочиям администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки относятся:

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану сельского поселения «Намск», Схеме территориального планирования Корткеросского района, Схеме территориального планирования Республики Коми, схемам территориального планирования Российской Федерации;

2) направление в комиссию предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения «Намск».

3) владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Корткеросского района Республики Коми;

4) разработка и реализация программ использования и охраны земель;

5) принятие решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

7) подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством;

8) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми, нормативными правовыми решениями Совета МО муниципального района «Корткеросский».

## Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

### Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьей 6 настоящих Правил.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Совета муниципального района «Корткеросский» и не может быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации МО муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

### Статья 6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

6. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6.1.Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## Глава 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

### Статья 7. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

6. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

### Статья 8. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский»

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принимается администрацией муниципального района «Корткеросский» по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принятие администрацией муниципального района «Корткеросский» решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию муниципального района «Корткеросский» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3.1 Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в администрацию муниципального района «Корткеросский».

4. Администрация муниципального района «Корткеросский» осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке территории Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации, или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, администрацией муниципального района «Корткеросский», до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Совета муниципального района «Корткеросский» и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. Администрация муниципального района «Корткеросский» направляет соответственно Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию муниципального района «Корткеросский» на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский» в соответствии с требованиями настоящей статьи.

## Глава 5. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки

### Статья 9. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам Правил в соответствии с нормативным правовым актом Совета муниципального района «Корткеросский» и с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

12. Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 11 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

23. Нормативным правовым актом Совета муниципального района «Корткеросский» на основании положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

### Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми, схеме территориального планирования Корткеросского района Республики Коми, возникшее в результате внесения в генеральный план сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми или схему территориального планирования Корткеросского района Республики Коми изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории;

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органом местного самоуправления  муниципального района «Корткеросский» в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми, межселенных территориях;

4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации решения о комплексном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях сельского поселения «Намск» Корткеросского района Республики Коми предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Корткеросского района Республики Коми (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, администрация муниципального района «Корткеросский» направляют Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

5. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации в суд.

7. Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в администрацию муниципального района «Корткеросский», которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации требование о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

### Статья 11. Порядок утверждения правил землепользования и застройки

1. Правила утверждаются Главой муниципального района «Корткеросский» — руководителем администрации, или, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, местной администрацией, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории исторического поселения федерального значения или к территории исторического поселения регионального значения, кроме указанных обязательных приложений, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории населенного пункта, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория.

2. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

3.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения Правил.

6. Правила, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов.

# Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

### Статья 12. Перечень карт градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования. М 1:5000;

Карта градостроительного зонирования. М 1:50000.

Часть III. Градостроительные регламенты

## Глава 6. Градостроительные регламенты территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

### Статья 13. Перечень территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования сельского поселения «Намск» устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

| Код | Территориальные зоны |
| --- | --- |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками |
| Ж2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| О1 | Зона размещения объектов социально-бытового обслуживания |
| ОС2 | Зона размещения объектов образования и просвещения |
| ОС3 | Зона размещения объектов здравоохранения |
| ОС4 | Зона размещения объектов спорта |
| ОС5 | Зона размещения объектов религиозного назначения |
| ОС6 | Зона размещения объектов гидрометеорологии |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П1 | Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (I-V класс опасности) |
| К | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения |
| ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| Д2 | Зона, занятая автомобильными дорогами |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |
| Р1 | Зона мест отдыха общего пользования |
| Р2 | Зона размещения объектов отдыха и туризма |
| Р3 | Зона природных, ландшафтных и защитных территорий в границах населенных пунктов |
| Р4 | Зона рекреационного назначения |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ1 | Зона участков личного подсобного хозяйства |
| СХ2 | Зона сельскохозяйственных угодий Примечание: на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения (за границами населенных пунктов) градостроительные регламенты не устанавливаются |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СП1 | Зона кладбищ |

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### Статья 14. Градостроительные регламенты территориальных зон

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Плотность жилой застройки микрорайонов определена «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми» (утверждены приказом Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 07-ОД).

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки квартала - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

- плотности застройки, кв. м/га:

"брутто" ‒ отношение общей площади жилых зданий к площади квартала,

"нетто" ‒ отношение общей площади жилых зданий к площади жилой территории квартала.

Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Показатели плотности для жилой застройки различных типов

| Тип застройки | Плотность застройки, кв. м/га |  | Коэффициент застройки квартала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "брутто" | "нетто" |  |
| Многоквартирная малоэтажная застройка (2 этажа) | 4000 | 4500 | 0,25 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 5000 | 6000 | 0,35 |
| Застройка одно- двухквартирными домами с приусадебными участками | 1500 | 2000 | 0,1 - 0,2 |
| Примечания: 1. Указанные показатели являются максимально допустимыми для застройки в строительно-климатическом подрайоне 1В. 2. Плотности застройки "нетто" для жилой территории квартала определены в составе площади застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания площадок различного назначения, подъездов, стоянок, озеленения и благоустройства. 3. В плотности застройки "брутто" квартала учитываются дополнительно необходимые по расчету площади участков учреждений обслуживания повседневного уровня. 4. Социальная норма площади жилья принята 20 кв. м общей площади на человека при условии обеспечения каждой семье отдельной квартиры или дома. 5. В условиях реконструкции плотность застройки может приниматься увеличенной, но не более чем на 5%, для каждой строительно-климатической подзоны соответственно. 6. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции. |  |  |  |

2. Площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми» следует принимать не менее 6 кв. м на человека (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). Из них собственно озелененные территории должны составлять по климатическим подрайонам: 1В – не менее 80%.

В площадь озелененных территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок, физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они составляют не более 30% их площади.

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений принимается из расчета 50% площади их территорий (для лечебных учреждений ‒ не менее 60%).

В общем балансе территории скверов, садов площадь озелененных территорий – не менее 70%.

Долю озеленения территории предприятий следует принимать не менее 20%.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее, %:

- до 100 м (предприятия IV, V классов) ‒ 60%;

- свыше 100 до 1000 м (предприятия II-III классов) ‒ 50%;

- свыше 1000 м (предприятия I класса) ‒ 40%.

Озелененные территории общего пользования населенного пункта включают объекты озеленения, представляющие собой озелененные территории свободного посещения: леса и лесопарки, рощи, лесополосы, парки, сады, скверы, бульвары.

Суммарную площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных мест следует принимать не менее 10 кв. м на человека.

Минимальную площадь объектов озеленения (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых в жилой зоне, следует принимать не ниже указанного:

- сады и парки жилых районов ‒ 3 га;

- скверы ‒ 0,5 га;

- поселковые парки ‒ 2 га.

Уровень озеленения территорий специального назначения должен составлять не менее 20%.

3. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

4. Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома – не менее 15 м.

5. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и согласно противопожарным требованиям в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми», другими действующими нормативными документами.

6. Размещение гаражей в существующей жилой зоне не должно нарушать архитектурный облик застройки, их установку следует производить с соблюдением противопожарных норм.

При размещении гаражей в планируемой жилой зоне следует принимать расстояния:

- минимальное расстояние от гаража до красной линии улиц – 5 м;

- минимальное расстояние от гаража до красной линии проездов – 3 м.

Расстояния от гаражей и открытых стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых и общественных объектов следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, парки, скверы) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, кв. м: для гаражей: одноэтажных - 30; двухэтажных - 20.

Размещение гаражей боксового типа должно производиться на специально выделенных территориях, вне жилой застройки.

При установке боксовых гаражей необходимо соблюдать действующие противопожарные нормы и требования безопасности движения пешеходов и транспортных средств.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи боксового типа и выездов из них следует принимать от улиц местного значения в размере 20 м.

7. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

8. Допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

9. Размеры приусадебных (придомовых) и приквартирных участков принимаются в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми».

10. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми», приложение Е «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

11. Коэффициент использования земельного участка для жилых домов с двумя этажами, нормативный размер земельного участка жилых домов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициент использования земельного участка для жилых домов с двумя этажами. Нормативный размер земельного участка жилых домов

| Этажность | Удельный показатель земельной доли, приходящийся на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Коэффициенты использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3,57 | 0,28 |

12. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми», другими действующими нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

13.	Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, канализование, телефонизация и другие), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

14. Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 3:

Таблица 3

Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования.

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Административно-управленческие учреждения | 100 служащих | 15-25 |
| Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | 100 служащих | 20-35 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 сотрудников | 10-15 |
| Торговые центры, магазины с площадью торгового зала больше 200 м2 | 100 кв. м торговой площади | 5-7 |
| Кафе | 100 мест | 8-15 |
| Театры, концертные залы; кинотеатры | 100 мест | 15-20 |
| Гостиницы | 100 мест | 8-10 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 2-3 |
| Спортивные сооружения с трибунами | 100 мест | 4-10 |
| Парки | 100 посетителей | 5-7 |
| Пляжи | 100 посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 посетителей | 7-10 |

15. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

16. Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий, главными фасадами выходящих на улицы с интенсивным движением транспорта, помещения – размещенные в первом, втором и цокольном этажах жилых зданий помещения:

- общей площадью не более 700 кв. м:

- магазинов розничной торговли;

- общественного питания;

- бытового обслуживания;

- отделений связи;

- общей площадью до 150 кв. м:

- банков;

- магазинов и печатных киосков;

- юридических консультаций и нотариальных контор;

- выставочных залов;

- контор жилищно-эксплуатационных организаций;

- для физкультурно-оздоровительных занятий, культурно-массовой работы с населением, а также помещения для групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольного этажа);

- за исключением:

предприятий общественного питания с числом мест более 50 (кроме общежитий);

пунктов приема посуды;

специализированных магазинов, строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов, специализированных рыбных и овощных магазинов;

предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 кв. м);

мастерских ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

бань, саун, прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену);

автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

общественных туалетов;

похоронных бюро.

17. Ограждения устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным планом земельного участка или другим документом по планировке территории.

Применение колючей проволоки на границах земельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещается.

Максимальная высота ограждений земельных участков жилой индивидуальной застройки:

- вдоль транспортных магистралей ‒ 2,5 метров;

- вдоль улиц и проездов ‒ 1,8 метров;

- между соседними участками застройки ‒ 1,8 метров без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 метра может быть превышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности;

- со стороны улиц и проездов ограждение (в том числе калитки, ворота) должно быть выполнено в «прозрачным» исполнении (решетчатым, сетчатым, не глухим). Характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- ограждение внутренних границ земельных участков допускается из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатым, но не глухим.

Цвет и характер ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся архитектурной среды.

Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений в соответствии со СН 441-72*.

18. Общие требования к застройке придомовой территории.

1) Застройка придомовых территорий должна осуществляться с учетом требований, изложенных в п.1-8, 10, 14-15 настоящего раздела и нормативов, изложенных ниже.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой два этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м.

В границы участков, предоставляемых под возведение объектов капитального строительства, включаются:

- площадь застройки жилых зданий (здания);

- подъезды к зданиям;

- открытые площадки для хранения легковых автомобилей;

- места сбора и хранения отходов;

- озелененные территории.

Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и тому подобные) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования.

Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории (кварталах) многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной застройки

| Площадки | Удельный размер территории, кв. м/чел. в подрайоне 1В | Средний размер одной площадки, кв. м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,0 | 80 | 40/10 <*> |
| Для хозяйственных целей (в т.ч. размещения мусоросборников) | 0,1 | 10 | 20 |
| Для стоянки автомашин | 4,0 | 22,5(18) <**> | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| <*> В знаменателе - если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса). <**> В скобках - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные показатели относятся ко всей межмагистральной территории (кварталу) в целом, включая территорию отдельных участков, выделяемых под объекты капитального строительства. |  |  |  |
| 2. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. |  |  |  |
| 3. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. |  |  |  |
| 4. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. |  |  |  |

В кварталах застройки с приквартирными и приусадебными участками, в том числе в блокированной застройке, садово-дачной застройке, следует сокращать удельные показатели площадок относительно приведенных в таблице 4:

- для игр детей ‒ на 50% (размещая эти площадки в виде отдельного комплекса, например, при общественном центре);

- для стоянки автомашин на межмагистральной территории (за пределами индивидуального участка) ‒ на 50% (размещая их в основном при общественном центре).

В усадебной застройке следует принимать расстояния:

- от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке

- не менее 10 м;

- от границ участка до хозяйственных построек ‒ не менее 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований СНиП 31-02, санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.

Примечание:

На территории участков индивидуальной застройки, располагаемых в пределах черты населенных пунктов, возведение помещений для домашних животных допускается по решению органов местного самоуправления при согласовании с органами санитарно- эпидемиологического надзора и государственного пожарного надзора.

Санитарные разрывы от окон жилых домов до блоков сараев для скота и птицы принимаются: одиночных или двойных ‒ не менее 15 м, до 8 блоков ‒ не менее 25 м.

Площадь застройки сблокированных сараев для скота не должна превышать 800 кв. м. Расстояние между группами сараев и зданиями следует принимать в соответствии с противопожарными нормами.

2) Перечень объектов, допустимых к строительству на придомовой территории:

- индивидуального жилого дома из разрешенных видов использования территории, перечисленных в подразделе «Зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками»;

- многоквартирного жилого дома из разрешенных видов использования территории, перечисленных в подразделе «Зоны многоквартирной малоэтажной жилой застройки»;

3) Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на придомовой территории может осуществляться только с согласия собственников многоквартирного жилого дома (индивидуального жилого дома). Выдача разрешения на строительство на придомовой территории производится в соответствии законодательством в порядке, изложенном в статье 51 Градостроительного Кодекса. Разрешение на строительство, реконструкцию не требуется в случаях, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

4) Требования к содержанию придомовой территории определены Правилами благоустройства муниципального образования сельского поселения «Намск».

19. В соответствии с Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» установлены следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для:

1)	садоводства - от 0,05 га до 0,15 га;

2)	огородничества - от 0,02 га до 0,10 га;

3)	животноводства - от 0,02 га до 0,10 га;

4)	дачного строительства - от 0,06 га до 0,25 га;

5)	осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - до 75 га, в том числе сельскохозяйственные угодья - до 50 га.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых однократно в собственность бесплатно отдельным категориям граждан (перечисленным в частях 2 и 2-2 статьи 5 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ) из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена:

- для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома:

- га до 0,30 га (до 0,5 га для граждан, имеющих восемь и более детей).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых гражданам и крестьянско-фермерским хозяйствам:

- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – от 0,02 га до 1200 га.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории сельского поселения «Намск»:

- для ведения личного подсобного хозяйства ‒ от 0,02 га до 0,5 га;

- для строительства индивидуального жилого дома, в том числе в кварталах новой застройки ‒ от 0,06 га до 0,25 га в зависимости от генерального плана застройки населенного пункта (проекта детальной планировки микрорайона жилой застройки).

20. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование:

- гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет;

- отдельным категориям граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, в целях строительства жилых помещений – на период осуществления данного строительства;

- гражданам и юридическим лицам в других случаях, предусмотренных земельным законодательством.

21.	Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства вправе приобрести земельный участок в собственность по цене в размере 15 процентов его кадастровой стоимости в случае, если земельный участок, расположенный в границах населенного пункта и предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства, предоставлен вышеуказанным лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования и на праве пожизненно наследуемого владения, и при этом на земельном участке отсутствуют здания и сооружения.

22. Для каждой территориальной зоны, выделенной на картах градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Виды разрешенного использования установлены в настоящих Правилах в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия нормативам градостроительного проектирования, техническим регламентам и санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, являются:

- инженерно-технические объекты и сооружения коммунального обслуживания, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, теплоснабжение, водоотведение, телефонизация и другие);

- пункты первой медицинской помощи;

- опорные пункты охраны общественного порядка;

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);

- пожарные депо;

- объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- земельные участки (территории) общего пользования;

- объекты связи;

- общественные туалеты;

- объекты санитарной очистки территории.

Виды разрешенного использования территориальных зон, приведенные в настоящих Правилах, допускают размещение и эксплуатацию линейного объекта (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

.

### Статья 15. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилые зоны представлены следующими разновидностями зон:

Ж1	Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками;

Ж2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Ж1	Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированного типа, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж1

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |
|  | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м |
|  | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок |
|  | 2.7.1 | Размещение гаражей для собственных нужд* | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
|  | 2.25 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

*Предусмотрен в целях реализации положений статьи 3.7 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

1. Предельные размеры земельных участков в территориальной зоне Ж1:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка:

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) ‒ от 0,02 га до 0,5 га;

- для строительства индивидуального жилого дома, в том числе в кварталах новой застройки ‒ от 0,05 га до 0,25 га в зависимости от генерального плана застройки населенного пункта (проекта детальной планировки микрорайона жилой застройки);

- для блокированного жилого дома – 30 кв. м на одну квартиру (без площади застройки);

- для размещения индивидуальных гаражей, размещаемых на отдельных земельных участках – 50-80 кв. м на 1 машино-место.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне Ж1:

| № | Параметры | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процент застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 15 |
| 2 | Процент застройки малоэтажной блокированной застройки (1-2 этажа) | 50 |
| 3 | Процент застройки гаражами для хранения личного автотранспорта граждан, размещаемыми на отдельных земельных участках | 50-80 |

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне Ж1:

| № | Параметры | Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, м | Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальное расстояние от границы участка до дома, гаража (размещаемого на приусадебном участке), других строений, сооружений, за исключением: | 3 | 3 |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улицы | 5 | 5 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположен водопровод, напорная канализация | 5* | 5* |
| 1.3 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены тепловые сети: - от оболочки бесканальной прокладки | 5* | 5* |
| 2 | Расстояние от края проезда до стен индивидуальных жилых домов | Допускается принимать по техническим возможностям пожарной техники, расположенных в нормативном радиусе обслуживания пожарных депо | Допускается принимать по техническим возможностям пожарной техники, расположенных в нормативном радиусе обслуживания пожарных депо |
| 3 | Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными | В соответствии с действующими нормами и правилами требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты | В соответствии с действующими нормами и правилами требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты |
| 4 | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка (допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований) | 4 | 4 |
| 5 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | 10 | 10 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой два этажа (бытовой разрыв) | 15 | ‒ |
| 7 | Минимальные санитарные разрывы от окон жилых домов до блоков сараев для скота и птицы принимаются: одиночных или двойных до 8 блоков Расстояние между группами сараев и зданиями следует принимать в соответствии с противопожарными нормами. | 15 25 | ‒ ‒ |
| 8 | Минимальное расстояние от туалета - до стен соседнего дома** - до источника водоснабжения (колодца) | 12 25 | 12 25 |
| 9 | Минимальное расстояние от границ участка до мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям | 4 | 4 |
| 10 | Минимальное расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев | 30 | 30 |
| 11 | Минимальное расстояние от границы участка до гаража для хранения личного автотранспорта граждан, размещаемого на отдельном земельном участке | 1 | 1 |
| 12 | Минимальное расстояние от границы участка для размещения гаража (для хранения личного автотранспорта граждан, размещаемого на отдельном земельном участке) до красной линии - улицы - проезда | 5 3 | 5 3 |
| Примечания: * указано минимальное расстояние от подземных инженерных сетей до фундамента зданий и сооружений. **при отсутствии централизованной канализации. При совпадении границы участка с красными линиями земельных участков, на которых расположены инженерные сети, не поименованные в пунктах 1.2-1.3, расстояния следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10 кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. |  |  |  |

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений в территориальной зоне Ж1:

| № | Тип жилой застройки | Максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков, м | Максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка индивидуальными домами с приусадебными земельными участками | 1,5* | 1,2* |
| 2 | Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 1,5* | 1,2* |
| Примечание: * при высоте не более 3,5 м от уровня земли |  |  |  |

5. Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне Ж1:

| № | Параметры | Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное количество этажей объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования (кроме гаражей для хранения личного автотранспорта граждан, размещаемых на отдельных участках) и условно разрешенным видам использования | 2 надземных этажа |  |
| 2 | Застройка индивидуальными домами с приусадебными земельными участками | 10,5 м | - Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) должна быть не менее 2,5 м. - Максимальная высота цокольного этажа над планировочной отметкой земли ‒ 1,8 м (и не более половины высоты помещения). |
| 3 | Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 10,5* м |  |
| 4 | Гаражи для хранения личного автотранспорта граждан, размещаемые на отдельных земельных участках | 3,2 м ‒ плоская кровля 4,5 м ‒ конек скатной кровли или 1 этаж |  |
| 5 | Гаражи вспомогательного вида разрешенного строительства** | 3,2 м ‒ плоская кровля 4,5 м ‒ конек скатной кровли или 1 этаж |  |
| 6 | Прочие вспомогательные (подсобные) здания, строения, сооружения | 7,0 м ‒ плоская кровля 7,5 м ‒ конек скатной кровли или 2 этажа |  |
| Примечания: * для зданий степенью огнестойкости III, классом конструктивной пожарной опасности С1 и наибольшей допустимой площадью этажа пожарного отсека 1800 кв. м. ** вновь размещаемые и реконструируемые встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования. 1. Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 7.1. СП 54.13330.2011. 2. Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. 3. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013 разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 кв. м, включающие один или несколько жилых блоков. |  |  |  |

6. Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне Ж1:

| № | Тип жилой застройки | Минимальная доля озеленения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 20 |
| 2 | Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 20 |
| Примечание: Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 «Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |  |  |

7. Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальных зонах Ж1:

| № | Тип жилой застройки | Минимальное количество машино-мест, шт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | Исходя из количества | Автостоянка ‒ |
|  |  |  | размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение. |
| 2 | Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | блоков и количества жильцов, определяемых по коэффициенту семейности и уровня автомобилизации. Тип автостоянки (открытая площадка, встроенная или пристроенная автостоянка) определяется заданием на проектирование. | предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания |
| Примечания: - Встроенная автостоянка для двух машин и более должна отделяться от других помещений дома (блока) перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45. Дверь между автостоянкой и жилыми помещениями должна быть оборудована уплотнением в притворах, устройством для самозакрывания и не должна выходить в помещение для сна. - Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66, или другими извещателями с аналогичными характеристиками и, кроме того, первичными средствами пожаротушения. - Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: - удельный размер территории ‒ 4* кв. м/чел; - средний размер одной площадки ‒ 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). * следует сокращать удельные показатели площадок относительно приведенных в данном пункте для стоянки автомашин на межмагистральной территории (за пределами индивидуального участка) – на 50% (размещая их в основном при общественном центре). |  |  |  |

8. Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне Ж1:

| № | Тип жилой застройки | Ограждение, устанавливаемое со стороны улиц и проездов | Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 1,8* м | 1,8** м (рекомендуемая высота) |
| 2 | Малоэтажная блокированная застройка (1- 2 этажа) | Тип и высота (но не более 2,2* м) ограждения не должна нарушать объемно- пространственных характеристик окружающей застройки и архитектурного облика здания, норм инсоляции и естественной освещенности. | Разделение участков или их объединение решается заданием на проектирование. |
| Примечания: * для участков жилой застройки высота 1,8 м может быть превышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности. ** более 1,8 м ‒ по согласованию со смежными землепользователями и при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности. - Глухие ограждения не допускаются со стороны улиц и проездов. - Характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - Цвет и характер ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся архитектурной среды. - Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым (с площадью просветов не менее 50% от площади забора) с целью минимального затенения территории соседнего участка. Непрозрачные ограждения должны быть согласованы в установленном порядке и по согласованию со смежными землепользователями. - Ограждение устанавливается по оси (границе) смежных земельных участков. - Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина которых превышает 50 мм, возводимых владельцем без письменного согласия владельцев соседних земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. - Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение к конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов. - На время строительства индивидуального жилого дома можно установить не постоянный забор, а временный. - Допускается отсутствие ограждения между смежными участками по обоюдному согласию владельцев участков. |  |  |  |

9. Иные показатели разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж1:

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения, что определяются утвержденной градостроительной документацией.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей:

| Объекты, до которых определяется расстояние | 10 и менее автомашин |
| --- | --- |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 м |
| Торцы жилых домов без окон | 10 м |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 м |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25м |

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,01 га. Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии с документацией по планировке территории.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанных ниже:

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительного обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома ‒ не менее 15 м.

Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна, как правило, превышать 20%.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и тому подобных), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Ж2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами установлена для обеспечения возможности строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно малоэтажных (до 4 надземных этажей, включая мансардный) многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, домов блокированной жилой застройки, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов в сфере услуг обслуживания населения преимущественно местного значения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж2

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |  |  |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома |  |
|  |  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |  |
|  |  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  |
|  |  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд* | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |  |
|  |  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |
|  |  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
|  |  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |  |
|  |  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |  |
|  |  | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |
|  |  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |
|  |  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |  |
|  |  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |  |
|  |  | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м |  |
|  |  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  |
|  |  | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |
|  |  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок |  |
|  |  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  |
|  |  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |
|  |  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | Дома социального обслуживания |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами |
|  | 3.2.4 |  | Общежития |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 |
|  | 3.7 |  | Религиозное использование |  | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2 |
|  | 4.7 |  | Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Коммунальное обслуживание |  | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
|  | 4.9 |  | Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

*Предусмотрен в целях реализации положений статьи 3.7 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах Ж2

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные размеры земельных участков в территориальной зоне Ж2

| № | Параметры | Минимальный размер земельного участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры участка малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 700 | Размеры участка жилой застройки должны исходить из обеспеченности 25 кв.м/чел. общей площади. |
| 1. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 кв. м. |  |  |  |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне Ж2

| № | Параметры | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процент застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 15 |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне Ж2

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до дома, гаража (размещаемого на территории жилой застройки), других строений, сооружений, за исключением: | 3 |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улицы | 5 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположен водопровод, напорная канализация | 5* |
| 1.3 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены тепловые сети: - от оболочки бесканальной прокладки | 5* |
| 2 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | 10 |
| 3 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой два этажа (бытовой разрыв) | 15 |
| Примечания: * указано минимальное расстояние от подземных инженерных сетей до фундамента зданий и сооружений. - При совпадении границы участка с красными линиями земельных участков, на которых расположены инженерные сети, не поименованные в пунктах 1.2-1.3, расстояния следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. - При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10 кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне Ж2

| № | Параметры | Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 16 мили 4 надземных этажа | - Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) должна быть не менее 2,5 м. - Максимальная высота цокольного этажа над планировочной отметкой земли ‒ 1,8 м (и не более половины высоты помещения). |
| 2 | Индивидуальные гаражи в малоэтажной многоквартирной жилой застройке | 3,2 м ‒ плоская кровля 4,5 м ‒ конек скатной кровли; или 1 этаж |  |
| 3 | Вспомогательные сооружения, здания, сооружения вспомогательных видов разрешенного строительства | 3,2 м ‒ плоская кровля 4,5 м ‒ конек скатной кровли, или 1 этаж |  |
| Примечание: Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 7.1. СП 54.13330.2011. |  |  |  |

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне Ж2

Площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 кв.м/чел., из них собственно озелененные территории должны составлять не менее 50%.

В площадь озелененных территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок, физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они составляют не более 30% их площади.

Иные показатели разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне Ж2

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок осуществляется (принимается) в соответствии со следующими нормами:

| Назначение площадок | Удельные параметры площадок, кв.м./чел. | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, не менее, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 (средний размер одной площадки – 30 кв.м) | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 (средний размер одной площадки – 10 кв.м) | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,0 (средний размер одной площадки – 80 кв.м) | 40/10* |
| Для хозяйственных целей | 0,1 (средний размер одной площадки – 10 кв.м) | 20 |
| Для стоянки автомобилей | 4,0 (средний размер одной площадки – 22,5(18)* кв.м) |  |
| * В знаменателе если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса). ** В скобках при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. Примечания: 1.Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. - Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. |  |  |

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома - не менее 15 м.

Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна, как правило, превышать 20%.

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения, что определяются утвержденной градостроительной документацией.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей:

| Объекты, до которых определяется расстояние | 10 и менее автомашин |
| --- | --- |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 м |
| Торцы жилых домов без окон | 10 м |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 м |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25м |

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и тому подобных), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

### Статья 16. Общественно - деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны представлены следующими разновидностями:

О1	Зона размещения объектов социально-бытового обслуживания;

ОС2	Зона размещения объектов образования и просвещения;

ОС3	Зона размещения объектов здравоохранения;

ОС4	Зона размещения объектов спорта;

ОС5	Зона размещения объектов религиозного назначения;

ОС6	Зона размещения объектов гидрометеорологии.

О1 Зона размещения объектов социально-бытового обслуживания

Зоны размещения объектов социально-бытового обслуживания предназначены для размещения объектов, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне О1

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Общественное управление (код 3.8) |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 |
| 2 | Культурное развитие (код 3.6) |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 |
| 3 | Магазины (код 4.4) |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| 4 | Общественное питание (код 4.6) |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 5 | Бытовое обслуживание (код 3.3) |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 6 | Социальное обслуживание (код 3.2) |  | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 |
| 7 | Деловое управление (код 4.1) |  | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 8 | Банковская и страховая деятельность (код 4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  |
| 9 | Гостиничное обслуживание (код 4.7) | Размещение гостиниц |  |
| 10 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |
| 2 | Спорт (код 5.1) | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |  |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |  |
| 3 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |
| 4 | Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП	158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций.	Правила проектирования";

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Размер земельного участка (минимальный- максимальный), га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных товаров: ‒ при норме обеспеченности минимум 89* кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей | 0,1-0,2 |  |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров: ‒ при норме обеспеченности минимум 203* кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей | 0,1-0,2 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания: посадочных мест на 1тыс. жителей ‒ 35. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 0,2–0,25 га св.50 до 150 0,2–0,15 га св.150 0,1га** |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания: рабочих мест на 1 тыс. жителей ‒ 7, в том числе: 6 ‒ предприятия непосредственного обслуживания населения | 25-30 кв. м на 1 рабочее место или встроенные |  |
| 5 | Предприятия связи | Отделения связи V-VI групп (обслуживание населения до 2 тыс. жителей) – 0,3** га или встроенные |  |
| 6 | Отделения банков, операционная касса (1 операционное место (окно) на 1-2 тыс.чел.) | 2 операционные кассы – 0,2** га или встроенные | По заданию на проектирование |
| 7 | Организации и учреждения управления | максимальный - 0,2 га | По заданию на проектирование |
| 8 | Клуб (норма обеспеченности - 200 зрительских мест с числом жителей от 0,5 до 1 тыс. чел.) | 0,1** | По заданию на проектирование |
| 9 | Дом культуры | 0,115** | По заданию на проектирование |
| 10 | Киноустановка (норма обеспеченности - 9 мест на 1 тыс. чел.) | 0,2-0,5 га на объект | Киноустановка предусматривается в клубе |
| 11 | Танцзалы (норма обеспеченности - 10 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел.) | встроенные при клубах, Домах культуры | В свободное от танцевальных мероприятий время используются для организации мероприятий по просветительской деятельности |
| 12 | Библиотека (массовая)при норме обеспеченности 1 объект до 3 тыс. чел. | 0,08** или встроенная при клубах, Домах культуры, учреждениях управления | По заданию на проектирование |
| 13 | Гостиничное обслуживание (норма обеспеченности – 3 места на 1 тыс. жителей) | на 1 место при вместимости гостиницы от 25 до 100 мест - 55** кв. м |  |
| Примечания: * согласно постановлению Правительства Республики Коми от 22.02.2011 № 30 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований»; ** минимальный размер земельного участка |  |  |  |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный процент застройки, % | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров: - при норме обеспеченности минимум 80 кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров: - при норме обеспеченности минимум 180 кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 3 | Предприятия общественного питания: посадочных мест на 1тыс. жителей ‒ 35. | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания: рабочих мест на 1 тыс. жителей ‒ 7, в том числе: 6 ‒ предприятия непосредственного обслуживания населения | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 5 | Предприятия связи | 60 |  |
| 6 | Отделения банков, операционная касса (1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел.) | 60 |  |
| 7 | Организации и учреждения управления | 60 |  |
| 8 | Клуб (норма обеспеченности - 200 зрительских мест с числом жителей от 0,5 до 1 тыс. чел.) | 60 |  |
| 9 | Дом культуры | 60 |  |
| 10 | Киноустановка (норма обеспеченности - 9 мест на 1 тыс. чел.) | встроенная | В здании клуба |
| 11 | Танцзалы (норма обеспеченности - 10 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел.) | встроенные | В здании клуба |
| 12 | Библиотека (массовая)при норме обеспеченности 1 объект до 3 тыс. чел. | встроенная |  |
| 13 | Гостиничное обслуживание | 60 или встроенная |  |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне О1

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до зданий, строений, сооружений, за исключением: | 3 |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улицы | 10 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией проезда | 5 |
| 1.3 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположен водопровод, напорная канализация | 5* |
| 1.4 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены тепловые сети: - от оболочки бесканальной прокладки | 5* |
| 2 | Расстояние от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей и отдыха взрослых и учреждений питания | 20 |
| 3 | Расстояние от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: до 50 | 10** |
| Примечания: * указано минимальное расстояние от подземных инженерных сетей до фундамента зданий и сооружений; ** для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. - При совпадении границы участка с красными линиями земельных участков, на которых расположены инженерные сети, не поименованные в пунктах 1.3-1.4, расстояния следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. - При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10 кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. |  |  |

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков, м | Максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | 1,5* | - |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | 1,5* | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | 1,5* | - |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | 1,5* | - |
| 5 | Предприятия связи | 1,5* | - |
| 6 | Отделение банков | 1,5* | - |
| 7 | Организации и учреждения управления | 1,5* | - |
| 8 | Клуб | 1,5* | - |
| 9 | Дом культуры | 1,5* | - |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 1,5* | - |
| Примечание: * при высоте не более 3,5 м от уровня земли |  |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | 12 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | 12 |
| 3 | Предприятия общественного питания | 12 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | 12 |
| 5 | Предприятия связи | 12 |
| 6 | Отделение банков | 12 |
| 7 | Организации и учреждения управления | 12 |
| 8 | Клуб | 12 |
| 9 | Дом культуры | 12 |
| 10 | Киноустановка | встроенная |
| 11 | Танцзалы | встроенные |
| 12 | Библиотека | встроенная |
| 13 | Гостиничное обслуживание | 12 |
| Примечания: - Высоту встраиваемых помещений объекта общественного назначения общей вместимостью до 40 человек, и предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 кв. м (в соответствии с ГОСТ Р 51773) допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются. - Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям. Высоту административных и служебных помещений допускается принимать не менее 2,7 м с учетом положений СП 44.13330. |  |  |
| Максимальное количество надземных этажей – 2. |  |  |

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная доля озеленения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | 20 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | 20 |
| 3 | Предприятия общественного питания | 20 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | 20 |
| 5 | Предприятия связи | 20 |
| 6 | Отделение банков | 20 |
| 7 | Организации и учреждения управления | 20 |
| 8 | Клуб | 20 |
| 9 | Дом культуры | 30 |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 20 |
| Примечания: - При озеленении участка, особенно детских медицинских организаций, не должны использоваться растения, которые являются аллергенами, ядовитыми, колючими или несущими какую-либо другую опасность для пациентов. - По свободному от застройки периметру участка следует высаживать полосы зеленых насаждений. Деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от окон помещений для пациентов или рабочих мест персонала. - Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 "Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |  |  |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | 7-10 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | 7-10 |
| 3 | Предприятия общественного питания | 7-10 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | 7-10 |
| 5 | Предприятия связи | 5-7 |
| 6 | Отделение банков | 5-7 |
| 7 | Организации и учреждения управления | 5-7 |
| 8 | Клуб | 10-15 |
| 9 | Дом культуры | 10-15 |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 6-8 |

Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне О1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Ограждение, устанавливаемое со стороны улиц и проездов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | Тип и высота (но не более 1,5 м) ограждения не должна нарушать объемно- пространственных характеристик окружающей застройки и архитектурного облика здания, норм инсоляции и естественной освещенности. |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания |  |
| 5 | Предприятия связи | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 6 | Отделение банков | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 7 | Организации и учреждения управления | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 8 | Клуб | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 9 | Дом культуры | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 10 | Киноустановка | По нормам основного здания |
| 11 | Танцзалы | По нормам основного здания |
| 12 | Библиотека | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| 13 | Гостиничное обслуживание | 1 м (декоративное газонное ограждение) |
| Примечания: - Глухие ограждения не допускаются. - Ограждение устанавливается по оси (границе) смежных земельных участков. - Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение к конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов. - Допускается отсутствие ограждения между смежными участками по обоюдному согласию владельцев участков. |  |  |

ОС2	Зона размещения объектов образования и просвещения

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений дошкольного и общего образования, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне ОС2

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
| Условно разрешенные виды использования - не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3 | Спорт (код 5.1) | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 5 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02- 99*;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные размеры земельных участков в территориальной зоне ОС2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальный размер земельного участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | от 3800 м² | В составе земельного участка выделяется зона игровой территории и хозяйственная зона, с разграничением соответствующих технологических процессов. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. |
| 2 | Общеобразовательные школы | от 1700 м², | В составе земельного участка выделяются зоны физкультурно- спортивная, учебно-опытная, отдыха и хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и раздевалок. |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне ОС2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный процент застройки, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 40 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 2 | Общеобразовательные школы | 40 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне ОС2

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до зданий, строений, сооружений, за исключением: | 3* |
|  | при совпадении границы участка с красной линией улицы и проезда | 25 для общеобразовательных учреждений; 10 для детских дошкольных учреждений |
| 2 | Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах | 50 |
| 3 | Расстояние от площадок для мусоросборников до границ детских дошкольных учреждений | 20 |
| 4 | Расстояние от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей**: 10 и менее 11-50 | 15 25 |
| Примечание: * с соблюдением отступов от инженерных сетей согласно таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ** расстояние следует определять от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до стен гаража или границ открытой стоянки. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне ОС2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 15 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 15 |
| Максимальное количество надземных этажей ‒ 2. |  |  |

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне ОС2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная доля озеленения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Из расчета 120 кв. м на каждую детскую группу |
| 2 | Общеобразовательные школы | 50* |
| Примечания: * В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений, учебно-опытной зоны, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха, а также газонов, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участков. 1. Не допускается применять для озеленения ядовитые и колющие растения. 2. Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 "Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |  |  |

Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне ОС2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Ограждение, устанавливаемое со стороны улиц и проездов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Не менее 1,2 м |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |
| Примечания: 1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо иметь предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входа в здание. Вдоль ограждения следует предусматривать полосу зеленых насаждений с посадкой деревьев и кустарников. |  |  |

ОС3	Зона размещения объектов здравоохранения

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| Условно разрешенные виды использования - не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 3 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования";

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне ОС3

| Учреждения, предприятия | Размеры земельных участков (максимальные и минимальные) |
| --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 0,01 га-0,2 га |
| Аптеки | 0,01 га 0,3 га или встроенные при ФАП |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне ОС3

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный процент застройки, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | встроенная |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне ОС3

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до зданий, | 3 |
|  | строений, сооружений, за исключением: |  |
|  | при совпадении границы участка с красной линией улиц | 5 |
| Примечание: При совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены инженерные сети, расстояния от подземных инженерных сетей до фундамента зданий, строений, сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне ОС3

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | встроенная |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 6 |
| Максимальное количество надземных этажей – 1. |  |  |

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне ОС3

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная доля озеленения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | - |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 20 |
| Примечания: - При озеленении участка, особенно детских медицинских организаций, не должны использоваться растения, которые являются аллергенами, ядовитыми, колючими или несущими какую-либо другую опасность для пациентов. - По свободному от застройки периметру участка следует высаживать полосы зеленых насаждений. Деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от окон помещений для пациентов или рабочих мест персонала. - Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 "Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |  |  |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне ОС3

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптеки | не устанавливается |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 2-3 |

Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне ОС3

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Ограждение, устанавливаемое со стороны улиц и проездов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | По нормам основного здания |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | Не устанавливается |
| 3 | Поликлиники, амбулатории | Не устанавливается |
| Примечания: - Глухие ограждения не допускаются. - Ограждение устанавливается по оси (границе) смежных земельных участков. - Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение к конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов. 4. Допускается отсутствие ограждения между смежными участками по обоюдному согласию владельцев участков. |  |  |

ОС4. Зона размещения объектов спорта

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне ОС4

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Спорт (код 5.1) | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| 2 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы";

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Пособием к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом»;

- Пособием к МГСН 4.08-97;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне ОС4

Размеры земельных участков: 0,5-0,65 га из расчета 0,7–0,9 га на 1 тыс. чел. Размеры отдельных плоскостных сооружений:

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Мини-хоккей | 32х45 м |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне ОС4

1.	Максимальный процент застройки - 85%.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне ОС4

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные отступы от границы участка до зданий, строений, сооружений | 1 |
| 2 | Минимальное расстояние от границы участка до красной линии улиц | 5 |
| 3 | Минимальное расстояние от границы участка до красной линии проездов | 3 |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне ОС4

Максимальная высота сооружений - 3 м.

Предельная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне ОС4

Спортивная площадка должна иметь определенные защитные ограждения высотой 0,5м.

ОС5. Зона размещения объектов религиозного назначения

Зона предназначена для размещения объектов религиозного назначения в целях удовлетворения духовных потребностей человека.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Религиозное использование (код 3.7) | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 3 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определены в соответствии со следующими документами:

- СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные размеры земельных участков в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Предельный размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | Часовни: минимальный - 0,12; максимальный - 0,16 | Рекомендуется принимать исходя из удельного показателя 7 кв. м площади участка на единицу вместимости храма. Перед главным входом в храм, располагаемым, как правило, с западной стороны, следует предусматривать площадь из расчета 0,2 кв. м на одно место в храме. |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников | минимальный 0,05 |  |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности | входит в состав территории храмового комплекса | В этой зоне рекомендуется размещать церковно-причтовый дом, воскресную школу, богадельню или иные здания и сооружения в соответствии с заданием на проектирование. Рекомендуется зону связывать с входной и храмовой зоной. |
| Примечание: 1. Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников шириной, как правило, от 3 до 5 м с площадками шириной до 6 м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря. |  |  |  |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный процент застройки, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности | 60 | Рекомендуется принимать в соответствии с заданием на проектирование |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне ОС5

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до здания храма (церкви, часовни) | 6* |
| 2 | Минимальное расстояние от границы участка до здания (кроме храма, церкви, часовни), строения, сооружения, за исключением: | 3 |
| 2.1 | при совпадении границы участка с красной линией улиц | 5 |
| Примечания: * для организации кругового обхода вокруг храма. - При совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены инженерные сети, расстояния от подземных инженерных сетей до фундамента зданий, сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. - При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. - Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальная высота зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | 15 м с учетом колокольни |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников | 10,5 м или 2 надземных этажа |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности |  |

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная доля озеленения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | 15 |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников |  |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности |  |
| Примечания: Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона. Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 "Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |  |  |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | Из расчета 2машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников |  |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности |  |
| Примечания: - Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: средний размер одной площадки ‒ 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). - Стоянки автомобилей следует предусматривать за пределами ограды храмовых комплексов. - Автостоянки легковых автомашин и автобусов, а также остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии, как правило, не далее 50 м от зданий храмов. - Количество автотранспортных средств, расположенных в хозяйственной зоне, определяется заданием на проектирование. Подъезд грузовых транспортных средств следует предусматривать со стороны хозяйственной зоны храмового комплекса. |  |  |

Предельная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне ОС5

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная высота ограждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов | 1,5 м* |
| 2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников |  |
| 3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности |  |
| Примечания: * участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5-2,0 м. - Размеры и устройство калиток в оградах должны обеспечивать беспрепятственный проход для инвалидов на колясках и прихожан преклонного возраста. Высота проема ворот для въезда пожарных автомобилей на храмовую территорию должна быть не менее 4,25 м, а ширина не менее 3,5 м. - Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен. |  |  |

ОС6. Зона размещения объектов гидрометеорологии

Зона предназначена для обеспечения правовых условий для размещения объектов гидрометеорологии.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в зоне ОС6

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне ОС6

Предельные размеры земельных участков в территориальной зоне ОС6

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,37 га.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка в территориальной зоне ОС6

Максимальный процент застройки земельного участка – 90%.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне ОС6

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до здания, строения, сооружения, за исключением: | 1 |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улиц | 5 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией проездов | 3 |
| Примечания: - При совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены инженерные сети, расстояния от подземных инженерных сетей до фундамента зданий, сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 1 м. - При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений в территориальной зоне ОС6

Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 10 м.

### Статья 17. Рекреационные зоны

К рекреационным зонам относятся участки территории в границах поселения, используемые и предназначенные для отдыха населения, территории, занятые поселковыми лесами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, занятий физкультурой и спортом. Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, санитарно-защитные, экологические, природоохранные и эстетические функции. На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода, а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Р1. Зона мест отдыха общего пользования

Зона Р1 выделена для обеспечения правовых условий для организации парков, скверов, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения населением досуга.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Отдых (рекреация) (код 5.0) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 |
| 2 | Культурное развитие (код 3.6) | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 |
| 3 | Развлечение (код 4.8) | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 3 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные (минимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне Р1

| № | Параметры | Минимальный размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры участка для поселкового парка | 2,0 |
| 2 | Размеры участка для сквера | 0,5 |
| Примечания: Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений. |  |  |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне Р1

Соотношение элементов территории в садах и скверах:

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зеленые насаждения и водоемы | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| Сад | 80-90 | 15-8 | 5-2 |
| Сквер | 60-75 | 40-25 | - |

При проектировании парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Формирование посадок рационально планировать с применением крупномерного посадочного материала, учитывая его средообразующие и средозащитные свойства.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне Р1

Высота парковых сооружений, аттракционов – не подлежит установлению.

Максимальное количество этажей объектов капитального строительства, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования

- 1 этаж,

- максимальная высота таких объектов:

- 3,2 м (плоская кровля)

- 4,5 м (конек скатной кровли).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне Р1

Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне Р1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поселковые парки и скверы | 10-20* |
| Примечания: * на 100 единовременных посетителей 1. Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: средний размер одной площадки ‒ 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). |  |  |

Р2. Зона размещения объектов отдыха и туризма

Зона предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Туристическое обслуживание (код 5.2.1) | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей |
| 2 | Охота и рыбалка (код 5.3) | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |
| 3 | Причалы для маломерных судов (код 5.4) | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов |
| 4 | Общественное питание (код 4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| 2 | Спорт (код 5.1) | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 4 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение 1, Приложение 7;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Минимальные размеры земельных участков зоны размещения объектов отдыха и туризма, расположенных в территориальной зоне Р2

| Учреждения, предприятия | Минимальный размер земельного участка, кв. м | Минимальные параметры для расчета площади земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Пансионаты, дома отдыха | 1400 | 200 кв. м на 1 место; 7 мест |
| Туристические гостиницы | 750 | 75 кв. м на 1 место; 10 мест |
| Кемпинги | 675 | 135 кв. м на 1 место; 5 мест |
| Туристические базы | 1300 | 65 кв. м на 1 место; 20 мест |
| Охотничьи, рыболовные базы | 500 | 50 кв. м на 1 место; 10 мест |
| Детские оздоровительные лагеря | 3960 | 180 кв. м на 1 место; 22 места |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в территориальной зоне Р2

Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования в зоне Р2, не должна превышать 10,5 м (расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения) или максимальное количество надземных этажей ‒ 2.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков, расположенных в территориальной зоне Р2

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Места отдыха и туризма | 10-20* |
| Примечания: * на 100 единовременных посетителей 1. Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: средний размер одной площадки ‒ 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). |  |  |

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальной зоне Р2

Максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства ‒ 30%.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне Р2

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до зданий, строений, сооружений, за исключением: | 3 |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улицы | 5 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположен водопровод, напорная канализация | 5* |
| 1.3 | при совпадении границы участка с красной линией земельного участка, на котором расположены тепловые сети: - от оболочки бесканальной прокладки | 5* |
| 2 | Расстояние от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей и отдыха взрослых и учреждений питания | 20 |
| 3 | Расстояние от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей: до 50 | 10** |
| Примечания: * указано минимальное расстояние от подземных инженерных сетей до фундамента зданий и сооружений в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ** для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. - При совпадении границы участка с красными линиями земельных участков, на которых расположены инженерные сети, не поименованные в пунктах 1.2-1.3, расстояния следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 3 м. - При совпадении границы участка с границами санитарно-защитных зон производственных объектов, охранных зон линий электропередач 10 кВ (10 м) отступы от границы участка до размещаемых на нем зданий, строений и сооружений не предусматриваются. |  |  |

Р3 Зона природных, ландшафтных и защитных территорий в границах населенных пунктов

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.

Система рекреаций и озеленения сельских населенных мест должна строиться как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас населенного пункта в увязке с системой экологического каркаса региона, который включает рекреационные комплексы Республики Коми в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

При формировании системы рекреаций и озеленения следует учитывать характер лесорастительных зон Республики Коми и агроклиматическое районирование.

Сельское поселение «Намск» находится в IВ климатическом подрайоне, в ландшафтной зоне средняя тайга.

На территориях, находящихся в составе рекреационных зон, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских объектов, непосредственно не связанных с рекреационным назначением зоны, на территориях рекреационных зон не допускается.

Существующие массивы лесов в границах населенных пунктов следует преобразовывать в лесопарки.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальных зонах

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Охрана природных территорий (код 9.1) | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |
| 2 | Природно- познавательный туризм (код 5.2) | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 2 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельные размеры земельных участков не подлежат установлению;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

Зона рекреационного назначения (Р4)

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и их использования для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору] | Парки культуры и отдыха [3.6.2] Спорт [5.1] Природно-познавательный туризм [5.2] Охота и рыбалка [5.3] Причалы для маломерных судов [5.4] Обеспечение внутреннего правопорядка [8.3] Заготовка лесных ресурсов [10.3] Водные объекты [11.0] Общее пользование водными объектами [11.1] Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] Для ведения личного подсобного хозяйства (1.16) |
| --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору] | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) [2.2] Коммунальное обслуживание (3.1) Гостиничное обслуживание [4.7] Спорт [5.1] Заготовка древесины [10.1] Лесные плантации [10.2] Специальное пользование водными объектами [11.2] |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - противопожарные резервуары и водоемы; - пруды; - вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха: - кассы; - беседки; - пункты проката игрового и спортивного инвентаря; - лодочные и спасательные станции; - пункты первой медицинской помощи; - малые архитектурные формы |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь – 0,0001 га - максимальная площадь - 0,5 га, в том числе: дома отдыха – 130 кв. м на 1 место |
| Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений и сооружений | - здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| Максимальный процент застройки | 70 % |

### Статья 18. Градостроительный регламент производственных и коммунально-складских зон

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Производственно-коммунальные зоны представлены следующими разновидностями:

П1 ‒ Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (I- V класс опасности);

К ‒ Зона размещения объектов коммунально-складского назначения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне П1

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. |
| 2 | Легкая промышленность (6.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности |
| 3 | Фармацевтическая промышленность (6.3.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон |
| 4 | Пищевая промышленность (6.4) | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| 5 | Нефтехимическая промышленность (6.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия |
| 6 | Строительная промышленность (6.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |
| 7 | Энергетика (6.7) | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |
| 8 | Связь (6.8) | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
| 9 | Склад (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 10 | Складские площадки (6.9.1) | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |
| 11 | Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации |
| 12 | Научно-производственная деятельность (6.12) | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов |
| Условно разрешенные виды использования* |  |  |
| 13 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (6.15) | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
| 14 | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |
| 15 | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| 16 | Размещение автомобильных дорог (7.2.1) | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 17 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 18 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3 |
| 19 | Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 20 | Трубопроводный транспорт (7.5) | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 21 | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| 22 | Благоустройство территории (12.0.2) | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне К

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Связь (6.8) | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
| 2 | Склад (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 3 | Складские площадки (6.9.1) | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |
| 4 | Научно-производственная деятельность (6.12) | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| Условно разрешенные виды использования* |  |  |
| 6 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (6.15) | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
| 7 | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |
| 8 | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| 9 | Размещение автомобильных дорог (7.2.1) | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 10 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3 |
| 11 | Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 12 | Трубопроводный транспорт (7.5) | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 13 | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| 14 | Благоустройство территории (12.0.2) | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах П1, К

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02- 99*;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

Предельные (максимальные) размеры земельных участков в территориальных зонах П1, К

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный размер земельного участка, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные объекты I класса опасности | 5 | Минимальный размер земельного участка должен быть определен по заданию на проектирование |
| 2 | Производственные объекты II класса опасности | 5 |  |
| 3 | Производственные объекты III класса опасности | 5 |  |
| 4 | Производственные объекты IV класса опасности | 5 |  |
| 5 | Производственные объекты V класса опасности | 5 |  |
| 6 | Коммунальная зона | Размер земельного участка должен быть определен по заданию на проектирование |  |
| Примечание: 1. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество работающих, посетителей и другие показатели согласно специализированным проектам и нормативам. |  |  |  |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальных зонах П1, К

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до здания, строения, сооружения, за исключением: | 1* |
| 1.1 | при совпадении границы участка с красной линией улиц | 5 |
| 1.2 | при совпадении границы участка с красной линией проездов | 3 |
| 2 | Минимальные расстояния от административных и бытовых зданий промышленных предприятий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости | 12 |
| 3 | Минимальные расстояния от административных и бытовых зданий промышленных предприятий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов | 15 |
| 4 | Расстояние от края проезда до стены здания | 5-8** |
| Примечания: * с соблюдением отступов от подземных инженерных сетей до фундамента зданий, сооружений согласно таблице 15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 1 м; ** в этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Жилые здания, гостиницы, общежития, садово-дачная застройка, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения должны располагаться за пределом санитарно-защитной зоны. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений в территориальных зонах П1, К

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственные объекты I класса опасности | 12 |
| 2 | Производственные объекты II класса опасности | 12 |
| 3 | Производственные объекты III класса опасности | 12 |
| 4 | Производственные объекты IV класса опасности | 12 |
| 5 | Производственные объекты V класса опасности | 12 |
| 6 | Склады, гаражи | 6 |
| 7 | Объекты связи, радио- телевещания, энергетики, коммунального обслуживания | Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования должна приниматься в зависимости от габаритов оборудования |

Предельный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, в территориальных зонах П1, К

Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны, максимальный процент застройки – 80%.

Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальных зонах П1, К

Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в соответствии с нормами МВД по охране предприятий при классификации объектов или иными условиями охраны, отраженными в задании на проектирование.

Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений должно производиться в соответствии со СН 441-72*.

Иные показатели разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах П1, К

Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна, как правило, превышать 15% территории объекта.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.2016.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Режим	содержания санитарно-защитных зон определен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При размещении производственных объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха с учетом требований раздела «Охрана окружающей среды» региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми.

Противопожарные расстояния между производственными зданиями сельскохозяйственных предприятий следует принимать согласно противопожарным требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми:

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II, III | IV, V |
| I | 6 | 8 | 10 |
| II, III | 8 | 8 | 10 |
| IV, V | 10 | 10 | 15 |
| Примечания: - Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 21.01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. - Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями. - Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий III, IV, и V степеней огнестойкости. - Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости, а также до двухэтажных сараев V степени огнестойкости следует увеличивать на 50%. - При наличии у зданий I степени огнестойкости в конструкциях покрытий горючих материалов, расстояние от них принимаются как для зданий II степени огнестойкости. - Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого и широкого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной. |  |  |  |

### Статья 19. Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Д2. Зона, занятая автомобильными дорогами

На землях общего пользования, назначенных для размещения автомобильных дорог, допускается по специальному решению администрации поселения размещать следующие объекты:

- улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV, V технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы;

- остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта;

- объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

- пожарные гидранты;

- палисадники, примыкающие к жилым домам;

- временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала;

- рекламные конструкции;

- сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне Д2

- предельные размеры земельных участков не подлежат установлению;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

### Статья 20. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий ‒ пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, территорий, занятых объектами сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов:

- зоны сельскохозяйственных угодий;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения представлены следующими разновидностями:

СХ1 – зона участков личного подсобного хозяйства;

СХ2 – зона сельскохозяйственных угодий.

СХ1. Зона участков личного подсобного хозяйства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне СХ1

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Пчеловодство (код 1.12) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |
| 2 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16) | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, расположенных в территориальной зоне СХ1

| № | Параметры | Минимальные и (или) максимальные размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры участка для ведения личного подсобного хозяйства | 0,02-0,5 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне СХ1

- предельные размеры земельных участков не подлежат установлению;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

СХ2. Зона сельскохозяйственных угодий

Используется в целях ведения сельского хозяйства.

В состав зоны включаются пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

На Карте градостроительного зонирования выделены следующие зоны сельскохозяйственных угодий:

- за границами населенных пунктов. Градостроительные регламенты на земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. Использование земельных участков определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами;

- в границах населенных пунктов. Используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом развития населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне СХ2 (в границах населенных пунктов)

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Скотоводство (код 1.8) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 2 | Пчеловодство (код 1.12) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |
| 3 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16) | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне СХ2

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне СХ2(в границах населенных пунктов)

| № | Параметры | Минимальные и (или) максимальные размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры участка для ведения личного подсобного хозяйства | 0,02-0,5 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне СХ2 (в границах населенных пунктов)

- предельные размеры земельных участков не подлежат установлению;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

### Статья 21. Градостроительный регламент зон специального назначения

СП1. Зона кладбищ

Зона предназначена для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, определяется в соответствии с законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне СП1

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Ритуальная деятельность (код 12.1) | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |
| 2 | Охрана природных территорий (код 9.1) | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |
| Условно разрешенные виды использования не предусмотрены |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне СП1

Использование земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предельные (максимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне СП1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 10 |
| Норма расчета требуемого размера земельного участка составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. |  |  |

Предельный процент использования территории в территориальной зоне СП1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, предоставленного под строительство объекта – 70%

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Максимальный процент использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 65-70%* |
| Примечание: * площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-70 % общей площади кладбищ. |  |  |

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне СП1

| № | Параметры | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от границы участка до красной линии | 10 |
| 2 | Минимальное расстояние до стен жилых и общественных зданий | 300* |
| 3 | Минимальное расстояние до зданий общеобразовательных школ, дошкольных и лечебных учреждений | 300* |
| 4 | Минимальные отступы от стен зданий и сооружений основных и вспомогательных видов разрешенного использования в зоне СП1 до границы земельного участка | 1 |
| Примечание: * расстояние допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м. |  |  |

Максимальная высота зданий, строений, сооружений или предельное количество этажей в территориальной зоне СП1

Предельная высота культовых зданий приходского типа устанавливается исходя из норм проектирования зданий и сооружений богослужебного назначения.

Предельное количество этажей или предельная высота других зданий, строений, сооружений: 1 этаж или 4,5 м.

Минимальная доля озелененной территории земельных участков в территориальной зоне СП1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальная доля озеленения, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 20* | Основной озеленительный ассортимент растений рекомендуется принимать по таблице Д.2 "Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми. |
| Примечания: * процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории. 1. Территорию кладбища следует изолировать полосой зеленых насаждений. |  |  |  |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне СП1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. |
| Примечания: 1. Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: средний размер одной площадки - 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). |  |  |

Максимальная высота ограждений земельных участков в территориальной зоне СП1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Ограждение, устанавливаемое со стороны улиц и проездов, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 2 |
| Примечания: - Ввод кладбища в эксплуатацию допускается после ограждения его территории. - Территорию кладбища рекомендуется огородить по периметру сборной железобетонной, кирпичной оградой, металлической сеткой или живой изгородью; в сельских населенных пунктах допускается устройство деревянной ограды. |  |  |

### Статья 22. Территории, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются

В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель:

- лесного фонда. Использование земель лесного фонда регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, законом Республики Коми от 27.12.2006 № 136-РЗ «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми»;

- покрытых поверхностными водами. Использование территорий регламентируется Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- особо охраняемых природных территорий. Использование территории регламентируется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- запаса. Использование земельных участков регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. Использование земельных участков в границах особых экономических зон регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральным законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Использование территорий опережающего социально-экономического развития регламентируется федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Особые экономические зоны и территории опережающего социально- экономического развития в сельском поселении нормативными и правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены.

### Статья 23. Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются

В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На карте градостроительного зонирования отражены расположенный на территории сельского поселения объект культурного наследия регионального значения ‒ выявленный объект культурного наследия ‒ поселение «Лопью».

- в границах территорий общего пользования − территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

На картах градостроительного зонирования отражены улично-дорожная сеть населенных пунктов (улицы, проезды), скверы.

Использование земель общего пользования

Улично-дорожная сеть

На землях общего пользования, назначенных для размещения улично-дорожной сети, допускается по специальному решению администрации поселения размещать следующие объекты:

- улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV, V технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы;

- остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта;

- объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

- пожарные гидранты;

- палисадники, примыкающие к жилым домам;

- временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала;

- рекламные конструкции;

- сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность

На землях общего пользования, не вовлеченных в градостроительную деятельность, по специальному решению администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна;

- беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово- парковой архитектуры;

- пляжи;

- тропы, аллеи;

- улично-дорожная сеть:

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы;

- остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта;

- стоянки для хранения легковых автомобилей;

- хозяйственные площадки:

- для хозяйственных целей;

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для занятий физкультурой;

- для выгула собак;

- индивидуальные и коллективные огороды и сады;

- производственные объекты, в том числе с земельным участком;

- спортивные площадки без мест и с местами для зрителей;

- общедоступные скверы и сады;

- площадки для отдыха взрослых и игр детей;

- площадки для выгула домашних животных;

- рекламные конструкции;

- объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории;

- сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами - линиями электропередачи, линиями связи (в том числе линейно-кабельными сооружениями), трубопроводами, автомобильными дорогами и другими подобными сооружениями.

На картах градостроительного зонирования отражены линии электропередач 10 кВ, охранные зоны линий электропередач, линии связи, автомобильные дороги (в границах полос отвода) регионального или межмуниципального значения Республики Коми, местного значения муниципального района «Корткеросский» (зона Д), придорожные полосы автодорог.

Использование земельных участков под объектами энергетики регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Размеры земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, определяются Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486.

Использование земельных участков под линиями связи регламентируется земельным законодательством, Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Нормы отвода земель для линий связи определяются на основании СН 461-74, утвержденных Госстроем СССР 03.06.1974. Ограничения использования территорий охранных зон линий связи раскрыты в статье 51 настоящих Правил.

В целях обеспечения дорожной деятельности земельные участки предоставляются для размещения автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, стационарных постов органов внутренних дел, установления полос отвода автомобильных дорог.

Использование земельных участков под автомобильными дорогами регламентируется земельным законодательством, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717. Распоряжение земельными участками под автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, относящимися к собственности Республики Коми, входит в компетенцию Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.

По территории сельского поселения «Намск» проходят автомобильные дороги:

- общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми:

Сыктывкар – Кудымкар – Пермь на участке Корткерос – Мордино – Лопыдино – граница Пермского края (от поворота на пгт.Верхняя Максаковка до границы Пермского края), категория автомобильной дороги IV- III техническая;

Подъезд к пст.Намск от автомобильной дороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь, категория автомобильной дороги IV техническая;

- общего пользования местного значения муниципального района «Корткеросский»: в границах населенного пункта:

по пст.Намск протяженностью 1,747 км.

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ в границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Ограничения использования придорожных полос автомобильных дорог, установленных приказом Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения», Постановлением Правительства Республики Коми от 18.11.2010 № 402 «О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых.

## Глава 7. Зоны с особыми условиями использования территорий. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

### Статья 24 Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

На Карте градостроительного зонирования отражены зоны с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности:

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса;

- зона затопления;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитная зона;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения);

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока до устья:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- для обратного или нулевого уклона – 30 м;

- для уклона до 3 градусов – 40 м;

- для уклона 3 градуса и более – 50 м.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами президента Российской Федерации и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Береговые полосы

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2. Особый режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах определяется техническими регламентами, а в случае их отсутствия - применяемыми до их утверждения санитарными нормами и правилами.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

3.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

3.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

3.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

3.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

3.5. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

3.6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

4. Санитарно-защитная зона для предприятий V класса вредности по СанПиН должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади её территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5. Для постановки на кадастровый учет границ сенитарно-защитных зон необходимо установить размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств путем изготовления проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

6. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании: (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.13

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- ПС-220 кВ – 25м;

- ПС-110 кВ – 20 м;

- ПС-35 кВ – 15 м;

- ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

- Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

- Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона тепловых сетей устанавливается в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Проведение перечисленных в п.6 работ должно согласовываться с владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совмещенных с полосой отвода железных и автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями.

Работы в непосредственной близости от тепловых сетей должны выполняться в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым с соблюдением требований «Инструкции по капитальному ремонту тепловых сетей», утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 20.04.1985 № 220.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Таблица 2.14

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2 | II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| 3 | III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

- Зона затопления, подтопления

  - Границы зон затопления, подтопления на территории пст. Намск установлены Приказом Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 12 апреля 2024 года. Кадастровые номера зон подтопления, затопления на территории пст: Намск: 11:06-6.1554, 11:06-6.1555. Дата внесения сведений в ЕГРН - 31.05.2024 года. Правила землепользования и застройки содержат карты «Карта градостроительных ограничений_ зон подтопления, затопления р. Локчим – пст.Намск и координатное описание таких зон, подготовленных ООО «ЭкоЛидер». Сведения о зонах подтопления, затопления, содержащиеся в карте градостроительного зонирования считаются не актуальными. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.  В случае изменения зон затопления, подтопления в установленном порядке в Правила вносятся изменения в части отображения границ зон затопления, подтопления. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

  - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-   Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

1)   размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2)   использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4)   осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления водами весеннего половодья с 1 % обеспеченностью горизонта высоких вод включают запрет на размещение без инженерной защиты территории от затопления:

- жилых зданий;

- зданий объектов социальной инфраструктуры;

- зданий и сооружений производственных объектов;

- зданий и сооружений коммунально-складских объектов;

- зданий и сооружений объектов транспортной инфраструктуры;

- зданий и сооружений объектов инженерной инфраструктуры.

При проектировании и строительстве указанных объектов в границах зоны затопления должны предусматриваться мероприятия по инженерной защите территории застройки обеспечивающие:

- бесперебойное и надежное функционирование жилой застройки, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, производственных и коммунально-складских объектов;

-  нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

6. Хозяйственное использование земель в период затопления совершенно исключается.

Защиту территорий от затопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.