Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский», | Муниципальный Контракт № 0107300012118000092 от 08 октября 2018 года |
| --- | --- |

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НИВШЕРА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Саратов 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский», | Муниципальный Контракт № 0107300012118000091 от 10 октября 2018 года |
| --- | --- |

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НИВШЕРА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

| Генеральный директор «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

Саратов 2018 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений	6

Глава 1. Общие положения	6

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения «Нившера»	6

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Корткеросского района Республики Коми	6

Статья 2. Полномочия Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки	6

Статья 3. Полномочия администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки	7

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	7

Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	7

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	8

Статья 6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	10

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления	11

Статья 7. Назначение и виды документации по планировке территории	11

Статья 8. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский»	13

Глава 5. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки	14

Статья 9. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки	14

Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила	19

Статья 11. Порядок утверждения правил землепользования и застройки	23

Часть III. Градостроительные регламенты	26

Глава 6. Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения	26

Статья 12. Виды и состав территориальных зон	26

Статья 13. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.	27

Статья 14. Градостроительные регламенты территориальных зон.	29

Статья 15. Жилая зона	33

Статья 16. Общественно - деловые зоны	41

Статья 17. Градостроительный регламент производственной зоны	52

Статья 18. Зона рекреационного назначения	64

Статья 19. Зона инженерной инфраструктуры	65

Статья 20. Зона транспортной инфраструктуры	68

Статья 21. Зона объектов сельскохозяйственного использования, в границах населенного пункта Сх1	69

Статья 22. Зона объектов сельскохозяйственного производства Сх2	69

Статья 23. Зона, связанная с захоронениями Сп1	71

Статья 24. Использование участков (частей участков), расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, в иных зонах, которые оказывают влияние на использование земельных участков и объектов недвижимости, а также в границах территорий объектов культурного наследия	73

Статья 25. Использование земель общего пользования	77

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИВШЕРА»

# ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми (далее – Правила), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, Корткеросского района вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах сельского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

Правила устанавливают градостроительные требования к планированию развития территории сельского поселения «Нившера», порядок осуществления градостроительной деятельности на территории сельского поселения «Нившера», регулируют порядок строительного изменения объектов недвижимости, определяют полномочия, права и обязанности участников процесса градостроительных преобразований.

# Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения «Нившера»

Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения «Нившера», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий сельского поселения «Нившера»;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

## Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Корткеросского района Республики Коми

### Статья 2. Полномочия Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки

К полномочиям Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;

2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления», определенном для официального опубликования нормативно правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми и размещения указанного сообщения на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии;

4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет МО муниципального района «Корткеросский» или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии оснований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

9) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

10) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний;

11) утверждение Правил;

12) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, Республики Коми, Уставом сельского поселения «Нившера», Корткеросского района Республики Коми и нормативными правовыми решениями Совета МО муниципального района «Корткеросский».

### Статья 3. Полномочия администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки

К полномочиям администрации муниципального района «Корткеросский» в области землепользования и застройки относятся:

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану сельского поселения «Нившера», Схеме территориального планирования Корткеросского района, Схеме территориального планирования Республики Коми, схемам территориального планирования Российской Федерации;

2) направление в комиссию предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения «Нившера».

3) владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Корткеросского района Республики Коми;

4) разработка и реализация программ использования и охраны земель;

5) принятие решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

7) подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством;

8) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми, нормативными правовыми решениями Совета МО муниципального района «Корткеросский».

## Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

### Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьей 6 настоящих Правил.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом сельского поселения Нившера и (или) нормативным правовым актом Совета МО муниципального района «Корткеросский» и не может быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации МО муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

### Статья 6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

6. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6.1.Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## Глава 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

### Статья 7. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

6. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

### Статья 8. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский»

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принимается администрацией муниципального района «Корткеросский» по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принятие администрацией муниципального района «Корткеросский» решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию муниципального района «Корткеросский» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3.1 Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в администрацию муниципального района «Корткеросский».

4. Администрация муниципального района «Корткеросский» осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке территории Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации, или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, администрацией муниципального района «Корткеросский», до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми и постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. Администрация муниципального района «Корткеросский» направляет соответственно Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию муниципального района «Корткеросский» на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на основании решения администрации муниципального района «Корткеросский» в соответствии с требованиями настоящей статьи.

## Глава 5. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки

### Статья 9. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам Правил в соответствии с уставом сельского поселения «Нившера» и (или) нормативным правовым актом Совета МО муниципального района «Корткеросский» и с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

12. Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 11 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

23. Уставом сельского поселения «Нившера» и (или) нормативным правовым актом Совета МО муниципального района «Корткеросский» на основании положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

### Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми, схеме территориального планирования Корткеросского района Республики Коми, возникшее в результате внесения в генеральный план сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми или схему территориального планирования Корткеросского района Республики Коми изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории;

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) администрацией муниципального района «Корткеросский» в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) администрацией муниципального района «Корткеросский» в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми, межселенных территориях;

4.1) администрацией муниципального района «Корткеросский» в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации решения о комплексном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях сельского поселения «Нившера» Корткеросского района Республики Коми предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Корткеросского района Республики Коми (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, администрация муниципального района «Корткеросский» направляют Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации.

5. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой муниципального района «Корткеросский» - руководителем администрации в суд.

7. Со дня поступления в администрацию муниципального района «Корткеросский» уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией муниципального района «Корткеросский» в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в администрацию муниципального района «Корткеросский», которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации требование о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава муниципального района «Корткеросский» - руководитель администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

### Статья 11. Порядок утверждения правил землепользования и застройки

1. Правила утверждаются Главой муниципального района «Корткеросский» — руководителем администрации, или, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, местной администрацией, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории исторического поселения федерального значения или к территории исторического поселения регионального значения, кроме указанных обязательных приложений, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории населенного пункта, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория.

2. Совет МО муниципального района «Корткеросский» по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки Главе муниципального района «Корткеросский» - руководителю администрации на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации муниципального района «Корткеросский» в сети «Интернет».

3.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения Правил.

6. Правила, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов.

Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования территории д. Русановка М 1:5000;

Карта градостроительного зонирования территории д. Ивановка М 1:5000;

Карта градостроительного зонирования территории д. Нившера М 1:5000;

Карта градостроительного зонирования территории д. Алексеевка М 1:2000;

Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения «Нившера» М 1:50000.

# Часть III. Градостроительные регламенты

## Глава 6. Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения

### Статья 12. Виды и состав территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования сельского поселения «Нившера» устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

| Код | Территориальные зоны |
| --- | --- |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| О1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| О2 (П) | Подзона объектов образования |
| О3 (П) | Подзона объектов здравоохранения |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П1.3 | Подзона объектов III – го класса санитарной опасности |
| П1.4 | Подзона объектов IV – го класса санитарной опасности |
| П1.5 | Подзона объектов V – го класса санитарной опасности |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| Сх1 | Зона объектов сельскохозяйственного использования, в границах населённых пунктов |
| Сх2 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |
| ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Сп1 | Зона, связанная с захоронениями |

*Согласно ч. 6 и 7 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ:

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе- дерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь вы- явленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах рестав- рации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста- новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек- тами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон;

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

### Статья 13. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Для всех территориальных зон без дополнительного указания устанавливаются следующие минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения указанных объектов, за пределами которых запрещено их строительство. Величины таких отступов приведены в нижеследующей Таблице

Минимальные отступы от границ земельных участков

| Наименование объекта | Минимальный отступ, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от границы проезжей части улицы (кроме пешеходной) или дороги | от участка границы земельного участка, совпадающе- го с (проходя- щего по) красной линии улицы (кроме пешеходной) или дороги | от границы проезжей части проезда | от границы земельного участка | от границы земельного участка, к которому примыкает земельный участок, не предназна- ченный для размещения улично- дорожной сети |
| Здание детского образовательного учреждения, в том числе дошкольного | 28 | 25 | 4 | 3 | 3 |
| Гараж, предназначенный для хранения личного автотранспорта | 7,5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Постройка, предназначенная для содержания скота и птицы |  |  | 4 | 3 | 4 |
| Подсобное и вспомогательное сооружение (в том числе, но не исключительно:сараи и хранилища- теплицы, оранжереи- индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур) |  |  |  |  | 1 |
| Прочее здание, строение, сооружение (подсобное, хозяйственное, производственное, общественное, иное) | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Примыкающие здания, строения, сооружения, расположенные (располагаемые) на на примыкающих земельных участках | - |  |  |  | - |

1 – при отсутствии утвержденной документации по планировке территории, которой установлены красные линии;

2 – при наличии такой документации;

3 – если такое примыкание не противоречит действующим нормативным и правовым актам (в том числе – законодательству; санитарным, строительным, техническим нормам и правилам).

Дополнительно к предельным размерам земельных участков, установленным градостроительными регламентами, на всей территории сельского поселения (независимо от наименования вида разрешенного использования земельного участка и установленных территориальных зон) устанавливаются предельные размеры земельных участков, определенные в соответствии в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Коми (в том числе, но не исключительно техническими регламентами, сводами правил, санитарными правилами), введенными в действие как до, так и после введения в действия Правил.

При установлении указанных размеров как градостроительными регламентами, так и указанными документами принимается следующее:

в качестве минимального размера земельных участков принимается наибольший из установленных минимальных размеров;

в качестве максимального размера земельных участков принимается наименьший из установленных максимальных размеров.

Дополнительно к предельным параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, установленным градостроительными регламентами, на всей территории сельского поселения (независимо от наименования вида разрешенного использования земельного участка и установленных территориальных зон) устанавливаются указанные предельные параметры, определенные в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Коми(в том числе, но не исключительно техническими регламентами, сводами правил, санитарными правилами), введенными в действие как до, так и после введения в действия Правил.

При установлении указанных предельных параметров как градостроительными регламентами, так и указанными документами принимается следующее:

в качестве минимальных значений указанных предельных параметров принимается наибольшие из установленных минимальных значений;

в качестве максимальных значений указанных предельных параметров (в том числе этажности и высоты ОКС) принимается наименьшие из установленных максимальных размеров.

Предельная высота ОКС указывается в градостроительных регламентах без учета антенно-мачтовых сооружений, водонапорных башен, опор линий электропередачи, труб, мачт, флагштоков, столбов, молниеотводов и иных подобных сооружений, в том числе устанавливаемых на кровле ОКС.

Для каждого земельного участка, ОКС, расположенного в границах Муниципального образования, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

виду (видам) разрешенного использования, установленным Правилами, в том числе градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой находятся такой земельный участок, ОКС;

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции ОКС, установленным Правилами, в том числе градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой находятся такой земельный участок, ОКС;

ограничениям использования земельных участков и ОКС, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации как указанным так и не указанным в Правилах, в том числе установленных после их утверждения:

ограничениям, связанным с нахождением земельного участка, ОКС в зоне с особыми условиями использования территории согласно пункту 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

техническим регламентам, санитарным правилам, Республиканским и (или) Местным нормативам градостроительного проектирования;

публичным сервитутам согласно статье 23 Земельного кодекса Российской Федерации;

действующим законодательным актам, иным актам в соответствии с действующим законодательством

### Статья 14. Градостроительные регламенты территориальных зон.

1.	Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС (далее - Виды разрешенного использования) установлены согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор). Вид использования земельных участков и ОКС, которые не соответствует Описанию вида разрешенного использования земельного участка, установленному классификатором (в том числе – исключенные из указанного описания), не являются Видом разрешенного использования независимо от указания на него в приведенных ниже градостроительных регламентах территориальных зон. При дополнении Описания вида разрешенного использования земельного участка, установленного классификатором новым видом, такой вид являются условно разрешенным видом разрешенного использования для территориальной зоны, градостроительными регламентом которой разрешено размещение такого участка.

2.	Дополнительно к установленным градостроительными регламентами видам разрешенного использования, установленным градостроительными регламентами, на всей территории сельского поселения (независимо от наименования вида разрешенного использования земельного участка и установленных территориальных зон) устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков, приведенные в нижеследующей Таблице, если федеральным законом не установлено иное.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Вся территория сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| Линейные объекты инженерной инфраструктуры (Сеть улиц и дорог) |  |  |  |
| Все коды и наименования | Поселковая дорога Главная улица Улицы в жилой застройке | Хозяйственный проезд, скотопрогон | - |
| Линейные объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| Все коды и наименования | Водоводы, водопроводные сети с диаметром труб до 400 мм (включительно) и сооружения на них | Водоводы, водопроводные сети с диаметром труб свыше 400 мм и сооружения на них | - |
|  | Канализационные сети с диаметром труб до 400 мм (включительно) и сооружения на них, кроме: - выпусков и ливнеотводов - сливных станций - снегоплавильных пунктов Дождевой канализации | Канализационные сети с диаметром труб свыше 400 мм и сооружения на них |  |
|  | Электрические сети напряжением до 10 кВ включительно, кроме раз- | Прочие электрические сети, кроме размещения устройств |  |
|  | мещения устройств для трансформации электроэнергии (трансформаторных подстанций)2 | для трансформации электро- энергии (трансформаторных подстанций) |  |
|  | Распределительные и магистральныетепловые сети подземной прокладки с диаметром труб до 400 мм (включительно), тепловые пункты и иные сооружения на них | Распределительные и магистральные тепловые сети подземной прокладки с диаметром труб свыше 400 мм (включительно), тепловые пункты и иные сооружения на них |  |
|  | Сети газораспределения среднего и низкого давления (Категории III и IV) подземной прокладки. Сети газопотребления | Сети газораспределения Пункты редуцирования газа (газорегуляторные пункты и установки) |  |
|  | Сети проводного радиовещания и оповещения и сооружения на них Системы электросвязи | - |  |
|  | Наружное освещение |  |  |
| Объекты мелиорации |  |  |  |
| Все коды и наименования | - | Мелиоративные системы и сооружения | - |
| Антенно-мачтовые сооружения |  |  |  |
| Все коды и наименования | Антенны телевизионные индивидуальные и коллективные Антенны спутниковой связи и иные параболические и аналогичные антенны, диаметром до 0,9 м, включительно | Антенно-мачтовые сооружения (мачты, башни столбы): радиорелейные мобильной телефонной связи Антенны спутниковой связи и иные параболические и аналогичные антенны, диаметром более 0,9 м | - |
| Защитные сооружения (насаждения) |  |  |  |
| Все коды и наименования | Защитные насаждения Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы) | Объекты инженерной защиты территории Объекты для защиты от вредного воздействия ОКС и транспорта. | - |
| Информационные и геодезические знаки |  |  |  |
| Все коды и наименования | Дорожные и уличные знаки и указатели. Указатели наименований улиц, номеров зданий (участков, квартир), проживающих лиц, размещенных объектов (юридических и физических лиц, в ведении которых они находятся). Мемориальные знаки (доски) Навигационные знаки обозначающие границы зон с особыми условиями использования территории. Геодезические знаки | Рекламные носители (в том числе на специальных конструкциях). | - |
| Прочие земельные участки |  |  |  |
| 12.0 Земельные участки(территории) общего пользования | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, в том числе, но не исключительно: В составе объектов улично-дорожной сети разворотные площадки парковки В составе малых архитектурных форм благоустройства: спортивные площадки (без мест для зрителей) площадки для отдыха взрослых и игр детей1 площадки для выгула собак1 площадки для мусоросборников общественные туалеты | - | - |
| Коды и наименования в соответствии с размещаемыми объектами | Виды использования и объекты, предусмотренные проектом планировки территории |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

1 – только в жилых зонах.

2 – в общественно-деловых зонах – до 35 кВ; в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур, зонах специального назначения – до 110 кВ

### Статья 15. Жилая зона

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Индивидуальный жилой дом | Использование вспомогатель ных видов разрешенного использования для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности Производство сельскохозяйственной продукции (исключая рыбоводство), в том числе содержание сельскохозяйственных животных и птицы (в том числе, но не исключительно: | Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений (в том числе, но не исключительно): - сараи и хранилища; - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы -теплицы, оранжереи - гаражи или площадки общей вместимостью до 2-х машино-мест - домашние мастерские - кухни и коптильни - индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур - надворные туалеты. - индивидуальные бассейны. - навесы, беседки. проходы, проезды, тропы, аллеи. - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы) |
| **2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб- ный участок) |  | - растениеводство - размещение гаражей или площадок для стоянки автотранспорта и сельскохозяйственных машин общей вместимостью до 3-х машино-мест - содержание и разведение сельскохозяйственных животных (до 20 голов) - содержание и разведения птицы (до 50 голов) - пчеловодство - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.1.1Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, кроме средне- этажных жилых домов высотой более 5 этажей | - |
| 2.3 Блокированная жилая застройка |  |  |  |
| 2.4 Передвижное жилье |  |  |  |
| 2.5Среднеэтажная жилая застройка |  |  |  |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки | Виды использования, предусмотренные видом 3.1 Коммунальное обслуживание | Прочие виды использования, предусмотренные Классифи- катором ЗУ для таких земель- ных участков |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения | Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназна- ченные для хранения личного авто- транспорта граждан | Автомобильные мойки | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парко- вой архитектуры |
| 3.4 Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 |  |  |
| 5.1 Спорт | - | Размещение объектов капитального строительства для занятия массовым спортом и физкультурой без мест для зрителей в качестве спортивных залов, бассейнов, устройство спортивных площадок для занятия спортом и физкультурой |  |
| 6.3 Легкая промышленность |  | Все виды использования, предусмотренные Классифи- катором ЗУ для таких земельных участков3 |  |
| 6.4 Пищевая промышленность |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков3, кроме произ-водства алкогольных напитков и табачных изделий |  |
| 6.6 Строительная промышленность |  | Все виды использования, предусмотренные Классифи катором ЗУ для таких земельных участков3 |  |
| 6.8 Связь |  |  |  |
| 6.9 Склад |  | Промышленные базы, склады, элеваторы и продовольственные склады3 |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста новочные пункты, стоянки и отстойно разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3Обеспечение внутреннего правопо- рядка |  | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) |  |
| **13.1 Ведение огородничества | Все виды использованияпредусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков | - | - |
| **13.2 Ведение садоводства |  |  |  |
| **13.3Ведение дачного хозяйства | Жилой дачный дом | Использование вспомогательных видов разрешенного использования для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй- ственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений (в том числе, но не исключительно: - сараи и хранилища; - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних жи- вотных и птицы -теплицы, оранжереи - гаражи или площадки общей вместимостью до 2-х машиномест - домашние мастерские - - кухни и коптильни индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур - надворные туалеты. - индивидуальные бассейны. - навесы, беседки. - проходы, проезды, тропы, аллеи. - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы) |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Парки культуры и отдыха | - | - |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для введения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Республики Коми, решением представительного органа местного самоуправления Муниципального образования. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

1 – кроме земельных участков 2.3 Блокированная жилая застройка;

2 – на земельных участках 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка и 2.3 Блокированная жилая застройка;

3 – не требующие установления санитарно-защитной зоны размером более 50 м согласно Сан. ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», имеющие общую площадь территории (независимо от количества занимаемых земельных участков) - не более 0,5 га.

Предельные параметры использования земельных участков

| Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  | Иные показатели |
|  |  | Площадь |  | Максимальный процент застройки, % |  | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства1 | от 0,03 до 0,06 га |  | 50 |  | 8 |  |
|  | свыше 0,06 до 0,15 га |  | 30 |  |  |  |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка1 | от 0,03 до 0,06 га на одну квартиру, но не более 0,24 га |  | 50 |  |  |  |
| 2.2 Для ведения личного подсобного-хозяйства2 (приусадебный участок) | свыше 0,06 до 0,24 га |  | 30 |  |  |  |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | от 0,015 до 0,3 га на один блокированный дом |  | 50 |  |  |  |
| 2.4 Передвижное жилье | от 0,03 до 0,15 га |  |  |  |  |  |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | от 0,12 до 0,24 га |  |  |  | 30 |  |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки (для размещения объектов, предусмотренных видом 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га |  | 90 |  | - |  |
|  | от 0,03 до 0,24 га |  | 60 |  |  |  |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки (для размещения прочих объектов) | от 0,12 до 1,5 га |  | 70 |  | 15 |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения (кроме автомобильных моек) | от 0,004 до 0,15 га |  | 90 |  | - |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения (автомобильные мойки) | от 0,05 до 0,24 га |  |  |  | 15 |  |
| 3.4 Здравоохранение | от 0,2 до 2,0га |  |  |  |  |  |
| 5.1 Спорт | от 0,12 до 1,5 га |  |  |  |  |  |
| 6.3 Легкая промышленность | свыше 0,06 до 0,5 га |  | 60 |  | 8 |  |
| 6.4 Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 Строительная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 Связь |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 Склады |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,5 га |  | 80 |  | - |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  |  |  |  |  |
| 13.1 Ведение огородничества | от 0,0024 до 0,15 га |  | 20 |  | - |  |
| 13.2 Ведение садоводства | от 0,03 до 0,15 га- |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Площадь земельного участка, процент застройки и иные показатели настоящими правилами не устанавливаются |  |  |  |  |  |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | не менее 3 метров |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | не менее 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

1 – Коэффициент использования территории, не более – 0,67. Отношение общей площади жилого дома к площади земельного участка, не более – 1,8;

2 – Коэффициент использования территории, не более – 0,22. Отношение общей площади жилого дома к площади земельного участка, не более – 0,6;

3 – Коэффициент использования территории, не более – 1,50. Количество примыкающих друг к блокированных домов в группе, не более – 10. Минимальное расстояние между длинными сторонами групп блокированных домов (бытовой разрыв), не менее – 15.

Предельные параметры использования ОКС

| Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование |  | Максимальная этажность/ высота |  |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования |  | не подлежат установлению |  |
| ОКС, для которых не указано иное |  |  | 3 эт./15 м |  |
| Дома жилые, дачные, садовые и прочие |  |  |  |  |
| Дачный жилой дом |  | 13.3 Ведение дачного хозяйства | 3 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 15 м - до конька скатной кровли – 18 м |  |
| Индивидуальный жилой дом |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
| Малоэтажный много-квартир- ный жилой дом |  | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |
| Индивидуальный жилой дом |  | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) |  |  |
| Блокированный жилой дом |  | 2.3 Блокированная жилая застройка |  |  |
| Среднеэтажный жилой дом |  | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| Садовый дом |  | 13.2 Ведение садоводства |  |  |
| Сооружения, пригодные к использованию в качестве жилья |  | 2.4 Передвижное жилье | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |  |
| Некапитальное жилое строение и хозяйственные строения и сооружения |  | 13.1 Ведение огородничества |  |  |
| Гаражи, подсобные, вспомогательные, хозяйственные строения сооружения и строения |  |  |  |  |
| Индивидуальный гараж |  | 2.1Для индивидуального жилищного строительства 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.3 Блокированная жилая застройка | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |  |
| Гаражи |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки (для размещения объектов, предусмотренных видом 4.9 Обслуживание автотранспорта) |  |  |
|  |  | 2.7.1 Объекты гаражного назначения |  |  |
| Автомобильные мойки |  |  |  |  |
| Подсобные сооружения |  | - Для индивидуального жилищного строительства - Для ведения личного подсобного хозяйства - Блокированная жилая застройка |  |  |
| Вспомогательные сооружения |  | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.3 Блокированная жилая застройка |  |  |
|  |  | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
| Хозяйственные строения и сооружения |  | - Ведение огородничества - Ведение садоводства - Ведение дачного хозяйства |  | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| Прочие ОКС |  |  |  |  |
| Объекты культурного развития |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки |  | 3 эт./18 м |
| Объекты религиозного использования |  |  |  |  |
| Объекты амбулаторного ветеринарного обслуживания |  |  |  | 2 эт./10 м |
| Рынки |  |  |  | 2 эт./8 м |
| Магазины |  |  |  | 2 эт./10 м |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |  | 7.2 Автомобильный транспорт |  | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |  |  | 1 эт./4 м |
| Объекты органов внутренних дел |  | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  | 2 эт./10 м |
| Объекты здравоохранения |  | 3.4 Здравоохранение |  | 2 эт/10м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Иные показатели

Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть просматриваемым (сетчатым или решетчатым) с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту не более 1,8 м.

Прочие ограждения земельного участка должны иметь высоту не более 1,7 м и могут быть как сетчатыми или решетчатыми, так и сплошными (глухими) по согласованию с Администрацией сельского поселения.

### Статья 16. Общественно - деловые зоны

Зона делового, общественного и коммерческого назначения. О1

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.0 Обществен- неиспользование объектов капитального строительства | - | Виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, кроме следующих видов использования, предусмотренных видом 3.1 Коммунальное обслуживание (очистные сооружения канализации; гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники) | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ланд- шафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово- парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые сто- янки |
| 3.7Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |  |  |
| 4.0 Предпринимательство |  | Виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, кроме следующих видов использования, предусмотренных видом 4.9.1 Объекты придорожного сервиса (автомобильные мойки (свыше 2-х постов); мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей (до 2-х постов)) |  |
| 5.1 Спорт | Площадки (с местами для зрителей) для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору- жения, теннисные корты) | ОКС в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-остановочные пункты, стоянки и отстойно-разворот- ные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспечение внутренего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Отделы и участковые опорные пункты) | ОКС, необходимые для подготовки и поддержания в готовности спасательных служб |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные параметры использования земельных участков

| О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства (кроме 3.1 Коммунальное обслуживание) | от 0,03 до 1,5 га | 70 | 15 |
| 3.7 Религиозное использование | от 0,05 га | 60 | 15 |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 4.0 Предпринимательство (кроме: - 4.9 Обслуживание автотранспорта - 4.9.1 Объекты придорожного сервиса) | от 0,3 до 1,5 га | 50 | 15 |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта |  | 90 | 8 |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | от 0,01 до 0,04 га | 80 | 15 |
| 5.1 Спорт | от 0,06 до 1,5 га | 50 | 18 |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,5 га | 80 | - |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  |  |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные параметры использования ОКС

| О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |  |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | Не подлежат установлению |  |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |  |
| Объекты религиозного назначения (храм) | 3.7 | высота шпиля согласно проекту, но не более 30м |  |
| Объекты для хранения и обслуживания автомобильного транспорта |  |  |  |
| Индивидуальный гараж | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м |  |
|  | 2.3 Блокированная жилая застройка | - до конька скатной кровли – 7 м |  |
| Автомобильные мойки | 2.7.1 Объекты гаражного назначения |  |  |
| Гаражи одноуровневые |  |  |  |
|  | 4.9 Обслуживание автотранспорта |  |  |
| Гаражи многоуровневые |  | 3 эт./15 м |  |
| Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей, мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей, прочие объекты придо- рожного сервиса | 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |  |
| Прочие ОКС |  |  |  |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание, кроме размещения зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами |  |  | 4 эт./20 м |
| Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар (открытые) | 4.3 Рынки |  | 2 эт./10 м |
| Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар (крытые) |  |  | 4 эт./22 м |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2 Автомобильный транспорт |  | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |  | 1 эт./4 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Подзона объектов образования О2(П)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Подзона объектов образования О2 (П) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |  |
| 3.1. Коммунальное обслуживание | - | Виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, кроме следующих видов использования: Очистные сооружения канализации - гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техникой | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово – парковой архитектуры |  |
| 3.2. Социальное обслуживание | Объекты для оказания детям социальной помощи (дома ребенка, детские дома, службы психологической и бесплатной юридической помощи детям, клубы по интересам) | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков |  |  |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков | - |  |  |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков |  |  |
| 3.6 Культурное развитие | Библиотеки | - |  |  |
| 5.1. Спорт | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, исключая следующие виды использования: - Велодромы, автодромы, мотодромы - Трамплины для прыжков на лыжах - Причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря | - |  |  |
| 7.2. Автомобильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово – остановочные пункты, стоянки и отстойно – разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |  |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | - | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты, отделы внутренних дел, отделы вневедомственной охраны, пожарные части и депо) |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные параметры использования земельных участков

| Подзона объектов образования О2 (П) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства (кроме 3.1 Коммунальное обслуживание) | от 0,03 до 1,5 га | 70 | 15 |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 3.2 Социальное обслуживание | от 0,03 | 50 | 15 |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное среднее общее образование |  |  |  |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование |  |  |  |
| 3.6 Культурное развитие |  |  |  |
| 5.1 Спорт | от 0,06 до 1,5 га | 50 | 18 |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,24 га | 80 | - |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 0,24 га |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

| Подзона объектов образования О2 (П) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | не подлежит установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |
| Прочие ОКС |  |  |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание, кроме размещения зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами |  | 4 эт./20 м |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 25 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | не менее 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 10 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Подзона объектов здравоохранения О3(П)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Подзона объектов здравоохранения О3 (П) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |  |
| 3.1. Коммунальное обслуживание | - | Виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, кроме следующих видов использования: Очистные сооружения канализации - гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техникой | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово – парковой архитектуры |  |
| 3.2. Социальное обслуживание | Объекты для оказания детям социальной помощи (дома ребенка, детские дома, службы психологической и бесплатной юридической помощи детям, клубы по интересам) | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков |  |  |
| 3.4 Здравоохранение | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков | - |  |  |
| 5.1. Спорт | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, исключая следующие виды использования: - Велодромы, автодромы, мотодромы - Трамплины для прыжков на лыжах - Причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря | - |  |  |
| 7.2. Автомобильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово – остановочные пункты, стоянки и отстойно – разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |  |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | - | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты, отделы внутренних дел, отделы вневедомственной охраны, пожарные части и депо) |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные параметры использования земельных участков

| Подзона объектов здравоохранения О3 (П) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства (кроме 3.1 Коммунальное обслуживание) | от 0,03 до 1,5 га | 70 | 15 |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 3.2 Социальное обслуживание | от 0,03 | 50 | 15 |
| 3.4 Здравоохранение |  |  |  |
| 5.1 Спорт | от 0,06 до 1,5 га | 50 | 18 |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,24 га | 80 | - |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 0,24 га |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

| Подзона объектов здравоохранения О3 (П) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | не подлежит установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |
| Прочие ОКС |  |  |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание, кроме размещения зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами |  | 4 эт./20 м |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 25 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | не менее 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 10 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

### Статья 17. Градостроительный регламент производственной зоны

Подзона объектов III-го класса санитарной опасности. П1.3

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| П1.3 – Подзона объектов III-го класса санитарной опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именова- ние | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 1.7 Животноводство | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС не требует установления санитарно- защитной зоны (разрыва) размером более 300 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | **Все виды использования, предусмотренные Классифика- тором ЗУ для таких земельных участков, если размещение со- ответствующих ОКС требует установления сани- тарно-защитной зоны (разрыва) размером более 300 м, но менее 500 м | Объекты коммунального об- служивания Органы управления произ- водством1 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские под- разделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) для заправки грузового и легкового авто- транспорта1 Очистные со- оружения, прочие объекты для снижения вредного воз- действия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 4.4 Магазины |  |  |  |
| 4.6 Общественное питание2 |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта |  |  |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |  |  |
| 6.0 Производственная деятельность | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: - 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение космической деятельности в части размеще- ния космодромов, стартовых | - |  |
|  | комплексов и пусковых уста- |  | Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные ком- позиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
|  | новок |  |  |
|  | Железнодорожные пути и иные |  |  |
|  | объекты железнодорожного |  |  |
|  | транспорта |  |  |
| 7.1 Железнодорожный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м |  |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубопроводный |  |  |  |
| транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 10.1 Заготовка древесины | Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов. |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 1.7 Животноводство,

1.12 Пчеловодство, 1.13 Рыбоводство, 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства, 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – кроме размещения ресторанов и баров.

Предельные параметры использования земельных участков

| П1.3 – Подзона объектов III-го класса санитарной опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.7 Животноводство | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 70 | - |
| 4.4 Магазины | от 0,03 до 0,24 га |  | 10 |
| 4.6 Общественное питание |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | от 0,3 до 1,5 га | 90 | 8 |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | от 0,03 до 0,24 га | 90 | 15 |
| 6.0 Производственная деятельность | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 7.1 Железнодорожный транспорт |  | 80 | - |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 25,0 га |  | 10 |
| 7.5 Трубопроводный транспорт (здания и сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов) | от 0,03 до 2,0 га |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  |  |
| 10.1 Заготовка древесины | от 0,05 га | 60 | 10 |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные параметры использования ОКС

| П1.3 – Подзона объектов III-го класса санитарной опасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | Не подлежат установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| Все виды ОКС | 3.3 Бытовое обслуживание | 2 эт./10 м |
|  | 4.4 Магазины |  |
|  | 4.6 Общественное питание |  |
| Гаражи одноуровневые, стоянки (парковки) | 4.9 Обслуживание автотранспорта | 2 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 15 м - до конька скатной кровли – 18 м |
| Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) | 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Оборудованные земельные участки для стоянок автомобильного транспорта | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |
| Объекты гражданской обороны Объекты органов внутренних дел | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 эт./10 м |
| Цеха, пилорамы и прочие объекты | 10.1 Заготовка древесины | 1 эт./4 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности П1.4

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| П1.4 – Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 1.7 Животноводство | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размеще ние соответствующих ОКС не требует установления санитарно-за- щитной зоны (разрыва) размером более 100 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС требует установления санитарно- защитной зоны (разрыва) размером более 100 м, но менее 300 м | Объекты коммунального обслуживания Органы управления производством1 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские под- разделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) для заправки грузового и легкового автотранспорта1 Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1.7 Животноводство |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 4.4 Магазины |  |  |  |
| 4.6 Общественное питание2 |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно-защит- ной зоны либо разрыва размером более 100 м | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно- защитной зоны либо разрыва размером более 300 м |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |  |  |
| 6.0 Производственная деятельность | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС не требует установления санитарно-защитной зоны (разрыва) размером более 100 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС требует установления санитарно- защитной зоны (разрыва) размером более 100 м, но менее 300 м |  |
|  |  |  | Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 7.1 Железнодорожный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защит- ной зоны либо разрыва размером более 100 м | - |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 1.7 Животноводство,

1.12 Пчеловодство, 1.13 Рыбоводство, 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства, 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производ- ства6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – кроме размещения ресторанов и баров.

Предельные параметры использования земельных участков

| П1.4 – Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.7 Животноводство | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 70 | - |
| 4.4 Магазины | от 0,03 до 0,24 га |  | 10 |
| 4.6 Общественное питание |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | от 0,3 до 1,5 га | 90 | 8 |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | от 0,03 до 0,24 га | 90 | 15 |
| 6.0 Производственная деятельность | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 7.1 Железнодорожный транспорт |  | 80 | - |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 25,0 га |  | 10 |
| 7.5 Трубопроводный транспорт (здания и сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов) | от 0,03 до 2,0 га |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования ОКС

| П1.4 – Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | не подлежат установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| Все виды ОКС | 3.3 Бытовое обслуживание | 2 эт./10 м |
|  | 4.4 Магазины |  |
|  | 4.6 Общественное питание |  |
| Гаражи одноуровневые, стоянки (парковки) | 4.9 Обслуживание автотранспорта | 2 эт. От уровня земли до: |
| Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) | 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | - верха плоской кровли – 15 м - до конька скатной кровли – 18 м |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Оборудованные земельные участки для стоянок автомобильного транспорта | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |
| Объекты гражданской обороны Объекты органов внутренних дел | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 эт./10 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Подзона объектов V-го класса санитарной опасности П1.5

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| П1.5 – Подзона объектов V-го класса санитарной опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 1.7 Животноводство | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС не требует установления санитарно-защитной зоны (разрыва) размером более 50 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС требует установления санитарно- защитной зоны (разрыва) размером более 50 м, но менее 100 м | Объекты ком- мунального об- служивания Органы управ- ления произ- водством1 Научно-иссле- довательские, проектные, конструктор- ские, изыска- тельские под- разделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправоч- ные станции (бензиновые, газовые) для заправки гру- зового и легко- вого авто- транспорта1 Очистные со- оружения, про- чие объекты |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохояйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1.7 Животноводство |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 4.4 Магазины |  |  |  |
| 4.6 Общественное питание2 |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | **Все виды использования, предусмотренные |  |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно-защит- ной зоны либо разрыва размером более 50 м | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно- защитной зоны либо разрыва размером более 100 м | для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаж- дения декора- тивные и объекты ланд- шафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 6.0 Производственная деятельность | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС не требует установления санитарно-за- щитной зоны (разрыва) размером более 50 м | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если размещение соответствующих ОКС требует установления санитарно- защитной зоны (разрыва) размером более 50 м, но менее 100 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта |  |
| 7.1 Железнодорожный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защит- ной зоны либо разрыва размером более 100 м | - |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Все виды использования, предусмотренные Клас- сификатором для таких земельных участков |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 1.7 Животноводство,

1.12 Пчеловодство, 1.13 Рыбоводство, 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства, 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – кроме размещения ресторанов и баров.

Предельные параметры использования земельных участков

| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.7 Животноводство | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 90 | - |
|  | от 0,03 до 0,24 га | 60 |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | от 0,0024 до 0,03 га | 70 | - |
| 4.4 Магазины | от 0,03 до 0,24 га |  | 10 |
| 4.6 Общественное питание |  |  |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | от 0,3 до 1,5 га | 90 | 8 |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | от 0,03 до 0,24 га | 90 | 15 |
| 6.0 Производственная деятельность | от 0,05 до 25,0 га | 75 | 10 |
| 7.1 Железнодорожный транспорт |  | 80 | - |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 25,0 га |  | 10 |
| 7.5 Трубопроводный транспорт (здания и сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов) | от 0,03 до 2,0 га |  |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  |  |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования ОКС

| П1.5 – Подзона объектов V-го класса санитарной опасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | не подлежат установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 4 эт./22 м |
| Общественные туалеты | 3.1 Коммунальное обслуживание | 1 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 4 м - до конька скатной кровли – 7 м |
| Все виды ОКС | 3.3 Бытовое обслуживание | 2 эт./10 м |
|  | 4.4 Магазины |  |
|  | 4.6 Общественное питание |  |
| Гаражи одноуровневые, стоянки (парковки) | 4.9 Обслуживание автотранспорта | 2 эт. От уровня земли до: - верха плоской кровли – 15 м - до конька скатной кровли – 18 м |
| Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) | 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Оборудованные земельные участки для стоянок автомобильного транспорта | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |
| Объекты гражданской обороны Объекты органов внутренних дел | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 эт./10 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

### Статья 18. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения (Р)

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и их использования для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Парки культуры и отдыха (3.6.2) Спорт (5.1) Природно-познавательный туризм (5.2) Охота и рыбалка (5.3) Причалы для маломерных судов (5.4) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Заготовка лесных ресурсов (10.3) Водные объекты (11.0) Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Для ведения личного подсобного хозяйства (1.16) |
| --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) Гостиничное обслуживание (4.7) Спорт (5.1) Заготовка древесины (10.1) Лесные плантации (10.2) Специальное пользование водными объектами (11.2) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - противопожарные резервуары и водоемы; - пруды; - вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха: - кассы; - беседки; - пункты проката игрового и спортивного инвентаря; - лодочные и спасательные станции; - пункты первой медицинской помощи; - малые архитектурные формы |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь – 0,0001 га - максимальная площадь - 0,5 га, в том числе: дома отдыха – 130 кв. м на 1 место |
| Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений и сооружений | - здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| Максимальный процент застройки | 70 % |

### Статья 19. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры И

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| И – Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | - | Водозаборы подземные и поверхностные Очистные сооружения и выпуски канализации | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово- парковой архитектуры |
| 7.2 Автомобильный транспорт | Остановочные пункты автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Торгово-остановочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | - | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если такое использование не требует создания объектов капитального строительства, а также временных построек, киосков, навесов и других подобных построек | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков, если такое использование требует создания объектов капитального строительства, а также временных построек, киосков, навесов и других подобных построек |  |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков |  |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений не подлежат установлению.

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования земельных участков

| И – Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание (Водозаборы подземные и поверхностные) | от 0,003 до 1,0 га | 20 | - |
| 3.1 Коммунальное обслуживание (Очистные сооружения и выпуски канализации) | от 0,0 до 0,06 га | 60 |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,5 га | 80 | - |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 1,5 га |  | 8 |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | от 0,003 до 0,06 га | 60 |  |
|  | свыше 0,06 до 0, 5 га | 10 | - |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод) | от 0,0 до 0,06 га | 60 |  |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами (проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | от 0,0 до 2,5 га | 40 |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования ОКС

| И – Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | Не подлежат установлению |
| ОКС, для которых не указано иное |  | 1 эт./5 м |
| Водозаборы подземные и поверхностные | 3.1 Коммунальное обслуживание | **-/10 м |
| Очистные сооружения и выпуски канализации |  |  |
| Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Оборудованные земельные участки для стоянок автомобильного транспорта | 7.2 Автомобильный транспорт | 2 эт./10 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  | 1 эт./4 м |
| Объекты гражданской обороны Объекты органов внутренних дел | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 эт./10 м |
| Все виды ОКС | 11.1 Общее пользование вод- ными объектами | **1 эт./2,2 м |
| Забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод | 11.2 Специальное пользование водными объектами | **2/10 м |
| Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов |  | **-/2,5 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

### Статья 20. Зона транспортной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов транспорта, а также для установления зон с особыми условиями использования территорий таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм и правил.

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Транспорт (7.0) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | не устанавливаются |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | здания, сооружения, оборудование, связанные с обслуживанием и безопасной эксплуатацией объектов основных и условно разрешенных видов разрешенного использования |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | минимальная и максимальная площадь не подлежит установлению |
| Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - объекта транспортной инфраструктуры– не менее чем 15 м (для проезда), не менее чем 25 м (для улицы) |
| Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений и сооружений | не менее 3м |
| Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| Максимальный процент застройки | 55 % |

### Статья 21. Зона объектов сельскохозяйственного использования, в границах населенного пункта Сх1

Зона предназначена в целях обеспечение правовых условий для ведения сельскохозяйственной деятельности с возможностью размещения объектов инженерной инфраструктуры, без объектов капитального строительства.

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Для ведения личного подсобного хозяйства (1.16) Водные объекты (11.0) Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Ведение огородничества (13.1) |
| --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) Пчеловодство (1.12) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Коммунальное обслуживание (3.1) Отдых (рекреация) (5.0) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - противопожарные резервуары и водоемы; - пруды; - вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха: - кассы; - беседки; - пункты проката игрового и спортивного инвентаря; - лодочные и спасательные станции; - пункты первой медицинской помощи; - малые архитектурные формы |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь – 0,06 га - максимальная площадь - 0,5 га |
| Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений и сооружений | - здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| Максимальный процент застройки | 10 % |

### Статья 22. Зона объектов сельскохозяйственного производства Сх2

Зона сформирована с целью сохранения и развития сельскохозяйственного комплекса муниципального образования, производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их функционирование инфраструктуры.

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Растениеводство (1.1) Животноводство (1.7) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) Питомники (1.17) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Овощеводство (1.3) |
| --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (код по Классификатору) | Коммунальное обслуживание [3.1] (размещение водонапорных башен) Коммунальное обслуживание [3.1] (размещение трансформаторных подстанций) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) (автозаправочные станции) |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - противопожарные резервуары и водоемы; - пруды |

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Размеры и параметры |  | Растениеводство | Животноводство | Научное обеспечение сельского хозяйства |  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |
| минимальная площадь* |  | 1000 м² |  | 1000 м² |  |  |
| максимальная площадь* |  | 10000 м² |  | 5000 м² |  |  |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы* |  | 50 м |  | 30 м |  |  |
| МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ ОТ ГРНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка |  | 5 м |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка |  | согласно СниП2.07.01-89 |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка |  | 3 м |  |  |  |  |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| максимальное количество этажей |  | 2 этажа |  |  |  |  |
| максимальная высота (до конька крыши) |  | 12 м |  |  |  |  |
| максимальная высота стен зданий |  | 10 м |  |  |  |  |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства |  | 10 м |  |  |  |  |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |  |  |  |  |  |
|  | до 40% |  |  |  |  |  |
| РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  | питомники | обеспечение сельскохозяйственного производства |  |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |
| минимальная площадь* | 1000 м² |  |  | 1000 м² | 1000 м² |  |
| максимальная площадь* | 5000 м² |  |  | 10000 м² | 5000 м² |  |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы* | 30 м |  |  | 50 м | 30 м |  |
| МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | не предполагает возведения объектов капитального строительства |  |  | 5 м |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка |  |  |  | 3 м |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка |  |  |  | 3 м |  |  |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| максимальное количество этажей | не предполагает возведения объектов капитального строительства |  |  | 2 этажа |  |  |
| максимальная высота (до конька крыши) |  |  |  | 12 м |  |  |
| максимальная высота стен зданий |  |  |  | 10 м |  |  |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства |  |  |  | 10 м |  |  |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |  |  |  |  |  |
|  | не предполагает возведения объектов капитального строительства |  |  | до 40% |  |  |

### Статья 23. Зона, связанная с захоронениями Сп1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Сп1 – Зона, связанная с захоронениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Похоронные бюро | Ателье (изготовление памятников, надгробий, предметов ритуального назначения) | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово- парковой архитектуры |
| 4.4 Магазины | - | Объекты, предназначенные для продажи товаров (ритуального назначения и сопутствующих), торговая площадь которых составляет до 50 кв. м |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт | Остановочные пункты автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Торгово-остановочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | - | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) |  |
| 12.1 Ритуальная деятельность | Кладбища, крематории и места захоронения, соответствующие культовые сооружения, размещение которых не требует установления санитарно-защитной зоны размером более 50 м | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором ЗУ для таких земельных участков |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования земельных участков

| Сп1 – Зона, связанная с захоронениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и наименование | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Иные показатели |
|  | Площадь | **Максимальный процент застройки, % | Минимальная протяженность (ширина) вдоль фронта улицы (проезда), м |
| Все коды и наименования (Улицы и дороги местного значения) | Не подлежат установлению |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | от 0,0024 до 0,01 га | 90 | - |
| 4.4 Магазины | от 0,01 до 0,24 га | 80 | 10 |
| 7.2 Автомобильный транспорт | от 0,004 до 0,5 га |  | - |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | от 0,03 до 0,06 га |  |  |
| 12.1 Ритуальная деятельность | от 0,03 до 20,0 га | 90 | 10 |

| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |
| --- | --- |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | 5 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | 3 м |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | 3 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

Предельные параметры использования ОКС

| Сп1 – Зона, связанная с захоронениями |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОКС | *Код и наименование | Максимальная этажность/ высота |
| Улицы и дороги местного значения | Все коды и наименования | не подлежат установлению |
| Все виды ОКС | 3.3 Бытовое обслуживание | 2 эт./10 м |
|  | 4.4 Магазины | 4 эт./22 м |
| Остановочные, торгово-остановочные пункты транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 Автомобильный транспорт | 1 эт./4 м |
| Объекты гражданской обороны | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 эт./10 м |
| Места захоронения | 12.1 Ритуальная деятельность | 1 эт./5 м |
| Культовые сооружения |  | 4 эт./22 м |
| Крематории |  | 2 эт./10 м |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору

### Статья 24. Использование участков (частей участков), расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, в иных зонах, которые оказывают влияние на использование земельных участков и объектов недвижимости, а также в границах территорий объектов культурного наследия

На территории Поселения, установлены (подлежат установлению) зоны с особыми условиями использования территорий и регламенты их использования, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице.

Указанные зоны и регламенты их использования не устанавливаются и не утверждаются настоящими Правилами.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование зоны | Примечание |  | *Нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны с особыми условиями использования территорий согласно ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ |  |  |  |  |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | - |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |  |
| Охранная зона объектов системы газоснабжения | - |  | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |
| Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | - |  | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |  |
| Охранные зоны трубопроводов | Объекты отсутствуют |  | «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 |  |
| Охранные зоны геодезических пунктов | - |  | Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации» |  |
| Охранные зоны морских портов | Объекты отсутствуют |  | Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внеснии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |  |
| Охранные зоны железных дорог |  |  | Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участ |  |
|  |  |  | ков, необходимых для формирования полосы от- вода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» |  |
| Охранные зоны объектов, находящихся на землях, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 № 112 «Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов» |  |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | - |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» |  |
| Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | **Не установлены |  | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34 |  |
| Водоохранные зоны | - |  | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 |  |
| Зоны затопления, подтопления | **Не установлены |  | Водный кодекс РФ, ст. 67.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» |  |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения | - |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |
| Зоны охраняемых объектов | Объекты отсутствуют |  | Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон» |  |
| Иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |
| Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации | - |  | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7.03.2001 № 24-ФЗ, ст. 10 Постановление Правительства РФ от 6.02.2003 № 71 «Об утверждении положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской Федерации» |  |
| Приаэродромная территория | Объекты отсутствуют |  | Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» |  |
| Рыбохозяйственные заповедные зоны |  | Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ст. 48 Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» |  |  |
| Рыбоохранные зоны | - | Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ст. 48 Постановление Правительства РФ от 6.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» |  |  |
| Иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов |  |  |  |  |
| Береговые полосы водных объектов общего пользования | - | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6 |  |  |
| Прибрежные защитные полосы |  | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 |  |  |
| Придорожная полоса автомобильной дороги |  | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 26 |  |  |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ст. 102 |  |  |
| Пограничная зона | Объекты отсутствуют | Закон РФ от 1.04.1993 № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» |  |  |

Зоны затопления, подтопления.

  - Границы зон затопления, подтопления на территории с. Нившера, д. Алексеевка установлены Приказом Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 12 апреля 2024 года. Кадастровые номера зон подтопления, затопления на территории с. Нившера: 11:06-6.1551, 11:06-6.1552. Кадастровые номера зон подтопления, затопления на территории д. Алексеевка: 11:06-6.1549, 11:06-6.1550. Дата внесения сведений в ЕГРН - 31.05.2024 года. Правила землепользования и застройки содержат карты «Карта градостроительных ограничений_зоны подтопления, затопления р. Нившера - д. Алексеевка» и «Карта градостроительных ограничений_зоны подтопления, затопления р. Нившера – с. Нившера» и координатное описание таких зон, подготовленных ООО «ЭкоЛидер». Сведения о зонах подтопления, затопления, содержащиеся в карте градостроительного зонирования считаются не актуальными. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.  В случае изменения зон затопления, подтопления в установленном порядке в Правила вносятся изменения в части отображения границ зон затопления, подтопления. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-Ф3;

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Ограничения использования территорий в границах объектов культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории МО СП «Нившера»

| № | Наименование | Документ о постановке на государственный учет /государственную охрану | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местонахождение Тимес-Слудаяг | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Не установлены |
| 2 | Местонахождение Лыдугаяг | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Не установлены |
| 3 | Поселение Лопъяг I | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Не установлены |
| 4 | Стоянка Лопъяг II | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 63-ОД от 17.05.2023 г. |
| 5 | Поселение Борганъёль I | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 50-ОД от 17.05.2023 г. |
| 6 | Поселение Борганъель II | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследи Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД я от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 52-ОД от 17.05.2023 г. |
| 7 | Поселение Борганъёль III | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 53-ОД от 17.05.2023 г. |
| 8 | Поселение Борганъель IV | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 54-ОД от 17.05.2023 г. |
| 9 | Могильник Борганъель | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 49-ОД от 17.05.2023 г. |
| 10 | Стоянка Тильяг |  | Не установлены |
| 11 | Стоянка Усть-Лымва | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Не установлены |
| 12 | Поселение Юванаяг I | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 57-ОД от 17.05.2023 г. |
| 13 | Поселение Юванаяг II | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 58-ОД от 17.05.2023 г. |
| 14 | Поселение Юванаяг III | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 59-ОД от 17.05.2023 г. |
| 15 | Поселение Юванаяг IV | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 60-ОД от 17.05.2023 г. |
| 16 | Поселение Юванаяг V | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 61-ОД от 17.05.2023 г. |
| 17 | Могильник Юванаяг | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 13.04.2023 г. № 31-ОД | Приказ Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия № 51-ОД от 17.05.2023 г. |
| 18 | Стоянка Дзёляяг |  | Не установлены |
| 19 | Стоянка Мельничаяг |  | Не установлены |

Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

- обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории городского округа.

- постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах городского округа, а также их охранных зон (расчётный срок);

- информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

- учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- создание базы данных об объектах культурного наследия на территории городского округа, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

- обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

- создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

### Статья 25. Использование земель общего пользования

Береговая полоса водных объектов общего пользования

Допускается использование (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы.

Улично-дорожная сеть

На землях общего пользования, назначенных для размещения улично-дорожной сети, допускается по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

Улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV-ой, V-ой технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории. Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Пожарные гидранты.

Палисадники, примыкающие к жилым домам.

Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала

Рекламные конструкции.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Сооружения для защиты от затопления.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность

На землях общего пользования, не вовлеченных в градостроительную деятельность, по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты: Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.

Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Пляжи.

Тропы, аллеи.

Сооружения защиты от затопления и подтопления. Улично-дорожная сеть:

-	улицы;

-	переулки;

-	проезды;

-	проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Стоянки для хранения легковых автомобилей.

Отдельно стоящие и блокированные гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей

Хозяйственные площадки:

для хозяйственных целей;

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

для отдыха взрослого населения;

для занятий физкультурой;

для выгула собак.

Индивидуальные и коллективные огороды и сады. Производственные объекты, в том числе с земельным участком. Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.

Общедоступные скверы и сады.

Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Площадки для выгула домашних животных. Рекламные конструкции.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.