ПРОЕКТ

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СТОРОЖЕВСК»

КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

Исполнитель: ООО «Кадастровый центр «Интеграция»

Муниципальный контракт от 05.04.2021 г. № 0107300010221000015

Сыктывкар 2021 г.

Состав проекта

| Номер или шифр документа | Наименование документа | Масштаб | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» Корткеросского района Республики Коми. Положения о территориальном планировании |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 |  |
|  |  | 1:5000 |  |
|  | Карта границ населенных пунктов | 1:50 000 |  |
|  | Карта функциональных зон | 1:50 000 |  |
| Том 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» Корткеросского района Республики Коми. Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
|  | Материалы по обоснованию | 1:50 000 |  |
|  |  | 1:5000 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	8

1.1.	Общие положения	8

1.2.	Цели и задачи территориального планирования	9

1.3.	Планируемые результаты разработки и реализации генерального плана	10

ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	11

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	11

2.2. Установление функциональных зон	11

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории	13

Зоны затопления, подтопления	14

Санитарно-защитные зоны	15

Охранные зоны инженерных коммуникаций	16

Водоохранные зоны	17

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	20

Придорожные полосы автомобильных дорог	22

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	25

3.1. Основные направления развития планировочной структуры сельского поселения	25

Критерии устойчивого развития поселения	25

Стратегическое направление градостроительного развития	25

3.2. Мероприятия по развитию производственной сферы	26

3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	26

3.4. Мероприятия по развитию туризма	26

3.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	27

3.6. Развитие и размещение объектов жилищной сферы	27

3.7. Развитие и размещение объектов культуры и спорта	28

3.8. Мероприятия по охране культурного наследия	29

3.9. Развитие транспортной инфраструктуры	30

3.10. Развитие инженерной инфраструктуры	31

Водоснабжение	31

Водоотведение (канализация)	31

Теплоснабжение	32

Электроснабжение	32

Связь	33

Газовая отрасль	33

Инженерная подготовка территории	33

ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	34

4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	34

4.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна	34

4.3. Мероприятия по охране поверхностных вод	35

Санитарная очистка территории	35

4.4. Мероприятия по благоустройству и озеленению	36

4.5. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	36

4.6. Мероприятия по защите территории от природных ЧС	37

4.7. Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС	37

На автомобильном транспорте	37

На объектах жизнеобеспечения	37

4.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	38

- ВВЕДЕНИЕ

Проект по внесению изменений в генеральный план сельского поселения «Сторожевск» разработан по муниципальному контракту № 0107300010221000015 от 05.04.2021 г. заказчик Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский», на основании Технического задания на выполнение работ по разработке проекта изменений, вносимых в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» Корткеросского района Республики Коми.

При разработке проекта по внесению изменений использованы следующие нормативно-правовые акты:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020г №П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координатных точек контура здания, сооружена или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области здравохранения»;

- Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» № 13-РЗ от 06.03.2006;

- Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 516 «О государственной программе Республики Коми «Управление государственным имуществом»;

- Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2020 г. N 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.05.2016 № 244-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе Республики Коми, границах муниципальных образований и границах населённых пунктов в виде координатного описания»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.01.2020 № 21-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022»;

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства (утверждены Росземкадастром 17.02.2003);

- Инструкция по межеванию земель (утверждена Роскомземом 08.04.1996);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» утверждена решением Совета муниципального района «Корткеросский» от 22.12. 2020 года № VII-3/8.

Генеральный план муниципального образования является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане:

Исходный год проектирования – 2021 год;

первый этап - 2021 - 2022 годы;

второй этап - 2023 - 2026 годы;

третий этап - 2027 - 2031 годы;

четвертый этап - 2032 - 2036 годы.

Цель данной работы состоит в разработке долгосрочной градостроительной стратегии при выявлении конкретных условий и ограничений для развития территории поселения, формирования среды жизнедеятельности, сохранения и приумножения всех ресурсов для будущих поколений.

# ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Общие положения

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» МО МР «Корткеросский» Республики Коми (далее Генеральный план сельского поселения «Сторожевск») является документом территориального планирования.

Генеральный план сельского поселения «Сторожевск» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами МО МР «Корткеросский» Республики Коми, муниципальными правовыми актами сельского поселения «Сторожевск».

Генеральным планом сельского поселения «Сторожевск» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Республики Коми, муниципальных образований на территории Республики Коми.

Генеральным планом сельского поселения «Сторожевск» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана сельского поселения «Сторожевск» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения «Сторожевск» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах функциональных зон, входящих в населенные пункты сельского поселения «Сторожевск»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

установление границ санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения сельского поселения «Сторожевск» (сети и объекты электро-, газо-, тепло, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом сельского поселения «Сторожевск»;

создание объектов местного значения сельского поселения «Сторожевск» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения «Сторожевск» в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

## Цели и задачи территориального планирования

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности города, направленного на создание благоприятной среды обитания.

Согласно Градостроительного кодекса РФ Генеральный план направлен на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории по трем приоритетным направлениям:

- Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни, развитие современных технологий.

- Развитие социальной сферы: современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима ориентация на решение следующих задач:

1)	сочетание пространственной среды обитания с интересами постоянных жителей при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения;

2)	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства и сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

3)	резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

4)	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

5)	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

При разработке генерального плана, за основу была принята программа социально-экономического развития.

В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, необходимо:

- провести инвентаризацию потенциала, которым обладает поселение;

- определить перспективные параметры гарантированного социального минимума для населения;

- определить основные направления стратегического развития.

## Планируемые результаты разработки и реализации генерального плана

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- Более рациональное и эффективное использование территории;

- Создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- Повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Территориальное планирование – документ, направленный на определение функционального назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологического и санитарного благополучия, обеспечения учета интересов граждан сельского поселения «Сторожевск».

## 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

1. Проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии с Картой границ населенного пункта, Картой функциональных зон, Картой планируемого размещения объектов местного значения Генерального плана поселения.

2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии с Картой границ населенного пункта, Картой функциональных зон, Картой планируемого размещения объектов местного значения Генерального плана поселения.

3. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок Генерального плана поселения – 2044 г.

4. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана поселения на основе функционального зонирования, посредством:

установление перечня функциональных зон (по видам);

указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки поселения.

## 2.2. Установление функциональных зон

1. Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение.

Одной из основных моделей территориальной организации поселения является его функциональное зонирование. Функциональное зонирование – это дифференциация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функционального назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения сельсовета – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации пространства.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Новое строительство, равно как и реконструкция, на территории муниципального образования должно вестись в соответствии с положениями настоящего генерального плана и правил землепользования и застройки с соблюдением градостроительных ограничений, наложенных зонами с особыми условиями использования территории.

2. Генеральным планом поселения определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж-1) | 248,5 | Предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Жилая зона включает в себя территориальную зону – зона жилой застройки. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и другие слои населения. |
| Общественно-деловая зона (ОД-1) | 16,6 | Зона предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования. Общественно-деловая зона представлена зоной всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки. |
| Производственная зона (П-1) | 3,6 | Производственная зона – зона размещения производственных предприятий и коммунально-складских объектов, предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-1) | 19,1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил. |
| Зона сельскохозяйственного использования (С-1) | 65,7 | Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения садового дома, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. |
| Зона рекреационного назначения (Р-1) | 82,1 | Рекреационные зоны – зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают леса и лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов. На территории рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов. Исключение составляют промышленные, коммунальные и складские объекты, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. |
| Зона специального назначения (К-1, СП-1) | 7,9 | Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых коммунальных отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с функциональными зонами другого назначения. |

## 2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения.

Анализ современного использования территории позволил выявить следующие зоны с особыми условиями использования территории:

– санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранные зоны;

– зоны охраны источников водоснабжения;

– санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Зоны затопления, подтопления

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

-размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Согласно Распоряжению Правительства Республики Коми от 22.01.2020 г. № 8-р на территории сельского поселения «Сторожевск», отсутствуют населенные пункты, объекты экономики, социально значимые объекты, участки нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, которые могут оказаться в зоне подтопления в результате негативного воздействия весеннего половодья.

Территория СП «Сторожевск» не включена в график установления границ зон затопления, подтопления, утвержденный совместно Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Проанализирован Отчет о прохождении половодья и паводков по зоне деятельности Двинско-Печорского БВУ в 2020 году. Территория СП «Сторожевск» не является зоной образования половодья и паводков.

Таким образом, такие зоны с особыми условиями использования территорий как зоны затопления и подтопления на территории сельского поселения «Сторожевск» отсутствуют.

### Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для проектируемых канализационных очистных сооружений расчётной производительностью 700 м. куб./сут. установлена санитарно-защитная зона в размере 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций установлена в размере 15 и 20 м в зависимости от расчетной производительности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Решениями генерального плана сохраняется основная часть промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов транспортной и инженерной инфраструктур, расположенных на территории сельского поселения. Подлежат выносу канализационные очистные сооружения, санитарно-защитная зона которых накладывает ограничения на жилую застройку.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для всех предприятий разработать проекты СЗЗ.

В настоящее время на территории поселения в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры установлены нижеследующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).

| № п/п | Наименование предприятия | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельные | 50 |
| 2 | Насосные водяные станции | 15 |
| 3 | Скважины | не менее 30 |
| 4 | Очистные сооружения | 100 |
| 5 | Сельские кладбища | 50 |
| 6 | Канализационные насосные станции | 30 |

Размер санитарно-защитных зон объектов, планируемых к размещению на территории СП «Сторожевск»

| № п/п | Наименование предприятия | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект ТКО | 500 |

### Охранные зоны инженерных коммуникаций

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода

охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВ – 15 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 1-20 кВ – 10 м от крайнего провода

охранная зона электрических сетей напряжением до 1 кВ – 2 м от крайнего провода

По территории сельского поселения проходит ВЛ-110 кВ № 183 "Сторожевск - Усть-Кулом", ВЛ-110 кВ № 182 ПС "Сторожевск" - ПС "Богородск", а также ВЛ-10 кВ.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

Газопроводы газораспределительных систем имеют охранные зоны, установленные СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» и Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения от оси магистрального трубопровода в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

### Водоохранные зоны

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В границах водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Река Вычегда относится к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории. Ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы р. Вычегда составляет 200 м.

Генеральным планом на территории поселения отображены водоохранные зоны:

Основные водные объекты

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р. Вычегда | 200 |
| реки ≥50км | 200 |
| реки, ручьи ≥10км | 100 |
| прочие реки, ручьи ≤10км | 50 |
| прочие озера ≥0.5км2 | 50 |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая полоса), предназначенные для общего пользования согласно ст. 6 Водного кодекса РФ. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В качестве источников водоснабжения на территории сельского поселения используются артезианские скважины №№1923-Э, 67-Э, 1351А-Э, №783-Э, №437-э оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

Для водозаборов и водопроводных систем хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Приказом Минприроды Республики Коми от 18.05.2016 г. № 616 утвержден проект ЗСО группового водозабора с. Сторожевск скважин №№ 67-э, 783-э и установлены границы ЗСО.

Скважина № 783-э

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) – на расстоянии 28×19×30×30 м.

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений) – в границах первого пояса ЗСО на расстоянии 28×19×30×30 м.

Граница третьего пояса зон санитарной охраны (зона ограничений) – радиусом 31,7 м от устья скважины.

Скважина № 67-э

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) – на расстоянии 11×11 м. (в пределах земельного отвода).

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений) – в границах первого пояса ЗСО.

Граница третьего пояса зон санитарной охраны (зона ограничений) – радиусом 119 м от устья скважины.

Скважина № 1351А-э

Приказом Минприроды Республики Коми от 09.07.2013 г. № 327 утвержден проект ЗСО подземного источника водоснабжения с. Сторожевск скважина № 1351А-э и установлены границы ЗСО.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) – радиусом 30 м от устья водозаборной скважины.

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений) – в границах I пояса, на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины.

Граница третьего пояса зон санитарной охраны (зона ограничений):

– вверх по потоку подземных вод – в направлении к водоразделу, на расстоянии 755 м от устья водозаборной скважины;

– вниз по потоку подземных вод – в направлении к р. Вычегда на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;

– перпендикулярно потоку подземных вод – на расстоянии 42 м от устья от устья водозаборной скважины в обе стороны.

Скважина № 1923-э

Приказом Минприроды Республики Коми от 09.07.2013 г. № 328 утвержден проект ЗСО подземного источника водоснабжения с. Сторожевск скважина № 1923-э и установлены границы ЗСО.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) – радиусом 30 м от устья водозаборной скважины.

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений):

– вверх по потоку подземных вод – в направлении к водоразделу, на расстоянии 90 м от устья водозаборной скважины;

– вниз по потоку подземных вод – в направлении к р. Вычегда на расстоянии 42 м от устья водозаборной скважины;

– перпендикулярно потоку подземных вод – на расстоянии 64 м от устья водозаборной скважины в обе стороны.

Граница третьего пояса зон санитарной охраны (зона ограничений):

– вверх по потоку подземных вод – в направлении к водоразделу, на расстоянии 4000 м от устья водозаборной скважины;

– вниз по потоку подземных вод – в направлении к р. Вычегда на расстоянии 55 м от устья водозаборной скважины;

– перпендикулярно потоку подземных вод – на расстоянии 209 м от устья водозаборной скважины в обе стороны.

Скважина № 437-э

Приказом Минприроды Республики Коми от 26.10.2016 г. № 1802 утвержден проект зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения хлебозавода в с. Сторожевск (скважина № 437-э).

Согласно проекту зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения хлебозавода, в с. Сторожевск (скважина №437-э) Корткеросского района Республики Коми определены границы ЗСО.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливается радиусом 30 м от устья водозаборной скважины.

Граница второго пояса санитарной охраны (зона ограничений):

– вверх по потоку подземных вод – на расстоянии 67 м от устья водозаборной скважины;

– вниз по потоку подземных вод –на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;

– в крест простирания потока – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины в обе стороны.

Граница третьего пояса санитарной охраны (зона ограничений):

– вверх по потоку подземных вод – на расстоянии 3003 м от устья водозаборной скважины;

– вниз по потоку подземных вод – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;

– в крест простирания потока – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины в обе стороны.

Основные мероприятия на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы отображена в материалах генерального плана.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, проходящих по территории СП «Сторожевск» Корткеросского района:

| № п/п | Наименование | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми 87 ОП РЗ 87К - 001 "Сыктывкар-Троицко-Печорск" на участке: Сыктывкар - Пузла – Крутая | 3 | 50 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми 87 ОП РЗ 87К - 057 Сторожевск - Нившера от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | 4 | 50 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми 87 ОП РЗ 87К - 060 Подъезд к с. Сторожевск от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | 4 | 50 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории СП «Сторожевск» Корткеросского района:

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование | Местоположение | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 216 ОП МР - 059 | По с. Сторожевск | Подъезд к с.Сторожевск | 0,093 | усовершенствованный |
| 2 | 87 216 ОП МР - 060 | По с. Сторожевск | По с. Сторожевск ул.Совхозная, ул.Интернациональная, ул.Октябрьская | 5,774 | усовершенствованный |
| 3 | 87 216 ОП МР - 061 | Подъезд № 1 к больнице | По с.Сторожевск ул.Советская | 0,900 | усовершенствованный |
| 4 | 87 216 ОП МР - 062 | Подъезд к школе | По с.Сторожевск ул.Дружбы | 0,900 | усовершенствованный |
| 5 | 87 216 ОП МР - 063 | Подъезд к аптеке | По с.Сторожевск ул.Первомайская | 0,500 | усовершенствованный |
| 6 | 87 216 ОП МР - 064 | Подъезд № 2 к больнице | По с.Сторожевск ул.Садовая | 0,800 | усовершенствованный |

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:

- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

- с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

- с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

В связи с этим органам местного самоуправления поселения рекомендуется разработать проект комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия производственных предприятий, объектов транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на человека и территорию. Основные направления мероприятий, отображаемых в проекте:

- мониторинг вредных воздействий на окружающую среду;

- мероприятия, снижающие негативное воздействие на атмосферный воздух;

- мероприятия по обращения с отходами;

- мероприятия по защите водоемов;

- мероприятия по сохранению лесных массивов;

- экологическое воспитание и образование населения;

- ответственность за нарушение данного комплекса мероприятий, в том числе с возможным наложением штрафных санкций.

# ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 3.1. Основные направления развития планировочной структуры сельского поселения

Планировочная структура определяется, сеткой существующих улиц, застроенных в основном усадебной застройкой.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение и развитие, планировочной структуры формируемой системой городских зеленых пространств;

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;

- развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру города кварталов и вдоль основных магистралей;

- развитие рекреационных зон.

Предложения по развитию предусматривают в значительной степени сохранение существующего зонирования территории, проведение реконструкции и застройки, неэффективно используемых участков, освоение новых территорий.

### Критерии устойчивого развития поселения

- оптимальная градостроительная организация всех поселенческих функций;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе и деревнях, в том числе надежности и комфортности транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие и модернизация предприятий агропромышленного комплекса;

- развитие и модернизация производств существующих деревообрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем

### Стратегическое направление градостроительного развития

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Сторожевск» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, а именно:

- направление на поддержание сложившейся структуры сельского поселения;

- формирование жилой среды малоэтажной застройки – застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий;

- развитие и освоение новых территорий развития жилых, общественных производственных территорий.

## 3.2. Мероприятия по развитию производственной сферы

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов.

Система основных мероприятий развития производственной сферы поселения включает: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, поддержка и развитие предприятий малого бизнеса, расширения ассортимента производимой продукции.

- Строительство телятника в с. Сторожевск

2.	Развитие фермерских хозяйств, в том числе овцеводству, кролиководство.

3.	Содействие в установлении льготных тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей.

4.	Привлечение инвестиций для модернизации мощностей по переработке древесины и выработки высококачественных пиломатериалов.

5.	Организация предприятия малого бизнеса.

## 3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

Стратегической задачей в сфере малого предпринимательства является более интенсивное его развитие. Реализовать эту задачу можно путем упрощения процедуры регистрации, постановки на учет, лицензирования деятельности, сертификации продукции малого бизнеса, регулирования арендных отношений на муниципальном уровне, оказания методической и консультационной помощи субъектам малого предпринимательства. В целях координации деятельности и создания более комфортных условий для развития малого предпринимательства необходимо образовать центр поддержки предпринимательства на паритетных условиях в рамках областной программы государственной поддержки малого предпринимательства. Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов целесообразно рассмотреть вопрос о создании кредитного потребительского кооператива.

Для обеспечения прогнозируемого роста экономики поселения потребуется увеличение доли малого бизнеса в общем обороте экономики муниципального образования. Основной прирост оборота малого и среднего бизнеса должен произойти за счёт торговли, транспорта, лесопромышленного комплекса, строительства и туризма.

## 3.4. Мероприятия по развитию туризма

Необходимы серьёзные усилия для развития туристической отрасли и выхода её на межрегиональный и международный уровень, для чего требуется развитие сервисной и организационной базы:

- стимулирование развития туристической инфраструктуры путем привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции имеющейся материально-технической базы, создания новых туристских объектов и средств размещения;

- кадровое обеспечение отрасли, повышение качества услуг в сфере туризма и гостеприимства.

- совершенствование информационного обеспечения системы управления туристско-рекреационным комплексом;

- формирование современной маркетинговой стратегии по поддержке и продвижению турпродукта на внутреннем и международном рынках;

- формирование новых туристских сетей.

результаты реализации этих мероприятий должно стать:

- создание условий для формирования современного и конкурентоспособного туристического рынка, сохранения и эффективного использования туристско-рекреационного потенциала региона;

- развитие сферы туризма как отрасли специализации, оказывающей стимулирующее воздействие на экономику региона и повышение качества жизни населения;

- расширение налогооблагаемой базы за счет ввода новых туристских объектов и средств размещения, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений от туризма в бюджеты всех уровней;

- стимулирование развития смежных со сферой туризма отраслей экономики.

## 3.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В сельской местности малая людность поселения не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания. Территориальная неоднородность расселения, недостатки финансирования, разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социальными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.).

Здесь необходимо отметить, что количественные характеристики обеспеченности населения услугами социального характера, с учетом перспектив сокращения численности населения, соответствуют нормативным требованиям. Подавляющее большинство объектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение) имеет фактическую нагрузку ниже проектного (расчетного) уровня. При этом, большинство социальных объектов имеет высокую степень износа самих зданий, основных фондов, оборудования.

Поэтому, основная задача – обеспечение качества предоставляемых услуг, поддержание объектов в нормативном состоянии.

Планируемые к размещению учреждения здравоохранения

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование учреждения здравоохранения | Основные проектные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Сторожевск» |  |  |  |
| 1 | с. Сторожевск | ГБУЗ «Корткеросская центральная районная больница» (Сторожевская участковая больница) | Капитальный ремонт здания до 2025г. Строительство нового здания к 2030г. |

## 3.6. Развитие и размещение объектов жилищной сферы

В жилищной сфере планируется упорядочивание и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Поэтому, основной задачей в сфере обеспечения жилищными условиями, будет являться ликвидация аварийного фонда, капитальный ремонт и реконструкция.

При ликвидации аварийного жилого фонда проектом предлагается компенсировать выбытие ветхого жилья за счет развития малоэтажного строительства с соблюдением требований компактности проживания.

Строительство нового жилья планируется проводить на свободных от застройки участках в существующих границах населенных пунктов, а также на местах, освобождающихся при сносе старого жилья.

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда поселений в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий:

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания.

Основные мероприятия по улучшению жилищных условий населения

| № п/п | Название населенного пункта | Основные проектные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| МО СП «Сторожевск» |  |  |
| 1 | с. Сторожевск | Строительство 2,7 тыс. м2 жилой площади |

Выделение строительных площадок для мало- и многоэтажной жилищной застройки

| № п/п | Название населенного пункта | Основные проектные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| МО СП «Сторожевск» |  |  |
| 1 | с. Сторожевск | Выделение площадок для строительства 2,7 тыс. м2 жилой площади |

## 3.7. Развитие и размещение объектов культуры и спорта

Основные проблемы в сфере культуры и спорта:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений;

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и спорта;

- недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях.

Основные задачи:

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры и спорта;

- сохранение культурного наследия муниципального образования;

- создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей, рекомендуемых СниП 2.07.01.89*. Уровень обеспеченности культурно-просветительными, спортивными учреждениями, учреждениями общественного питания, коммунального хозяйства не должен отставать от показателей по району.

Планируемые к размещению учреждения культуры, искусства и отдыха

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта культуры | Основные проектные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Сторожевск» |  |  |  |
| 1 | с. Сторожевск | Дом культуры со зрительным залом на 150 мест | Второй этап |

## 3.8. Мероприятия по охране культурного наследия

В целом историко-культурный потенциал, которым располагает поселение, является важным социально-экономическим фактором сохранения его культурного наследия, возрождения и дальнейшего устойчивого развития. Цель сохранения и рационального использования этого наследия органично входит в состав главных целей генерального плана.

Реализация этой цели предполагает комплексное решение следующих основных задач:

- сохранение, должная фиксация исторической сети расселения - основных сел и дорог;

- регулирование территориально-планировочной и градостроительной деятельности с учетом интересов сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия;

- сохранение и совершенствование архитектурного облика старинных сельских поселений и характерных природных ландшафтов - привлекательных мест туризма и отдыха;

- совершенствование архитектурного облика поселений, реставрация памятников архитектуры, регенерация исторической среды, взятие под охрану наследия ХХ века;

- выделение историко-культурных зон с особыми условиями использования территорий, поддерживающее формирование историко-культурного каркаса Республики Коми;

- совершенствование деятельности по охране объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и вновь выявленных.

Для сохранения объектов культурного наследия (и возможно расширения перечня объектов культурного наследия) необходимо проведение углубленных и расширенных исследований, в том числе:

- проведение исследований и выявление объектов культурного наследия, представляющих части наследия, включение в списках памятников истории и культуры;

- уточнение списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры;

- исследование старых поселений на территории района на предмет обоснованности их представления на придание им статуса исторических поселений, составление списка старых поселений района;

- исследование и составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану, обеспечение поддержания и сохранения;

- проведение исследования и составление карты уникальных территорий - культурных ландшафтов.

Совершенствование учета и охранного зонирования культурного наследия, в том числе разработка для всех исторических поселений района историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия, отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, является основой охраны объектов культурного наследия.

С целью сохранения и развития районов и местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования, необходимо провести ряд мероприятий направленных на:

- формирование системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и заказников, имея в виду: сохранение уникальных природных и рукотворных ландшафтов, сохранение традиционных форм жизнедеятельности местного населения, промыслов, обрядов, фольклора, этнографических черт, восстановление исторических форм природопользования;

- создание условий для туризма и отдыха, ознакомления с памятниками и природой достопримечательных мест.

- обоснование состава районов и местностей, удаленных от основных центров концентрации населения и производства и находящихся в депрессивном состоянии, но имеющих значимую историю и обладающих важным для ее познания наследием.

Разработка комплексных схем сохранения объектов историко-культурного наследия в увязке с развитием системы транспорта будет способствовать развитию туризма.

На территории МО СП «Сторожевск»

## 3.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

При анализе транспортной системы были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри поселения предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного движения на отдельных участках назначены:

- главная улица с шириной проезжей части 8,0 м;

- улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;

- улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 6,0 м;

- проезд с шириной проезжей части 6,0 м.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

## 3.10. Развитие инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения на территории поселения комбинированная (централизованная, децентрализованная).

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией Корткеросский филиал АО «Коми тепловая компания».

В настоящее время в селе Сторожевск на окраинах имеются территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения.

На территории с децентрализованным водоснабжением водозабор осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Система водоснабжения с. Сторожевск осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины при помощи погружных насосов подается в установку ВОС и далее по распределительной сети потребителям.

На территории СП «Сторожевск» функционирует пять скважин №1923-Э, №67-Э, №1351А-Э, №783-Э, № 437-э. Скважины № 1923-э и № 1351А оборудованы модульными водоочистными сооружениями, обеззараживание воды осуществляется гипохлоридом.

Протяжённость сетей холодного водоснабжения по административному центру составляет 6878,7 м. Изношенность сетей – 86,5%. Большая часть сетей водоснабжения проложена надземно, совместно с тепловыми сетями.

На территории Сельского поселения «Сторожевск» централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

Нагрев воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

### Водоотведение (канализация)

На территории СП «Сторожевск» централизованная система водоотведения имеется только в с. Сторожевск. Общая протяжённость канализационных сетей с. Сторожевск составляет 1330 м. Износ канализационной сети достигает 80%.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации: хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов поступают на очистные сооружения для механической и биологической очистки, в отстойники.

Канализационные очистные сооружения на территории с. Сторожевск находятся в районе улицы Дружбы. Для перекачки сточных вод от потребителей на очистные сооружения используются одна канализационная насосная станция.

Сети ливневой канализации на территории СП «Сторожевск» отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дорог.

Обслуживание канализационных сетей на территории муниципального образования СП «Сторожевск» осуществляет Корткеросский филиал АО «Коми тепловая компания».

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения «Сторожевск» предусмотрено в с. Сторожевск.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

Организации Корткеросского филиала АО «Коми тепловая компания» МР «Корткеросский» в СП «Сторожевск» принадлежат 3 котельные: «Квартальная», «Спец. школа» и «Новая школа».

- Котельная «Квартальная»: с.Сторожевк. ул.Совхозная,д.108а, (действующая)

- Котельная «Новая школа»: с.Сторожевк, ул.Дружбы., д.11, (действующая)

- Котельная «Спецшкола»: с.Сторожевк, ул.Набережная ,13а (законсервирована, потребители переключены к квартальной котельной)

### Электроснабжение

Основные питающие сети системы централизованного электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 110 кВ по радиальной схеме в одноцепном исполнении.

Все потребители в МО «Сторожевск» имеют централизованное электроснабжение. По категории надёжности электроснабжения основную группу потребителей можно отнести к III категории. Потребители I и II категории обеспечены сетевым резервированием в распределительных сетях 10 кВ. Для обеспечения аварийного питания электроэнергией предприятий и коммунальных служб используются дизельные электростанции.

На территории поседения расположена понижающая подстанция 110/10 кВ. От подстанции электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

Существующая схема электроснабжения.

ВЛ-10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» протяжённостью до с.Сторожевск проводом А-50 – 0,44 км. ВЛ-10 кВ от яч.10Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» протяжённостью до с. Сторожевск проводом А-50– 0,81 км. Количество КТП-10/04 кВ по сельскому поселению «Сторожевск» - 23 шт., суммарной мощностью – 4553 кВА.

Территориальная сетевая организация - Корткеросский РЭС ПО «Южные электрические сети» Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

Структура потребления – бытовые потребители, детский сад, школа.

Особенностей и основных проблем в электроснабжении потребителей сельского поселения «Сторожевск» нет.

### Связь

Главная цель развития отрасли связи заключается в полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах. Основными направлениями развития являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.

Мероприятие по развитию системы связи предлагается в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Установка высокопроизводительного оборудования позволит подключить к муниципальной спутниковой корпоративной сети передачи данных ЛПУ, обеспечит возможность подключения к сети Интернет муниципального образования.

### Газовая отрасль

Согласно Схеме территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р на территории СП «Сторожевск» планируется к размещению объект: газопровод «Ухта - Чебоксары. I нитка», который станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2025 г. по январь 2027 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2027 г. по январь 2029 г.

Газопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождений потребителям Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также для экспортных поставок. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу «Ухта - Чебоксары. I нитка» составит 37 млрд. куб. метров.

Общая протяженность газопровода составит 920 км, планируемый диаметр труб - 1420 мм, проектное давление в газопроводе - 9,81 МПа.

### Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами поселка. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

# ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

- создание, благоустройства санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

## 4.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения.

По промышленному комплексу предусматривается:

1.	Размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение эффективности производства, конкурентоспособность выпускаемой продукции, рост производительности труда, снижение издержек производства.

2.	Установка нового и повышение эффективности существующего пылегазоочистного оборудования – I-я очередь

3.	Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

4.	Экореконструкция промышленных предприятий.

Экореконструкция промышленных предприятий предусматривает в первую очередь внедрение комплекса мероприятий по минимизации экологического ущерба от деятельности этих предприятий. Ряд мероприятий может быть учтён при планировке промышленных зон, может осуществляться в ходе технической реконструкции предприятия.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2. Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

• ликвидация источников загрязнения атмосферного воздуха путём внедрения новых технологических схем или установки газоочистного оборудования (в соответствии с ежегодными планами мероприятий);

• вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

• вынос жилой застройки из СЗЗ.

3. Организация СЗЗ от объектов:

• сельскохозяйственного производства;

• коммунально-бытовых объектов: кладбищ, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО.

• электроподстанций

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

- Благоустройство дорог в населённых пунктах муниципального образования.

- Формирование шумозащитных полос из зеленых насаждений.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных вод

•	оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации;

•	развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

•	строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям;

•	строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

•	благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов позволят стабилизировать экологическую ситуацию в целом и предотвратить загрязнение водных объектов, а также обеспечить качество воды, отвечающее нормативным требованиям.

### Санитарная очистка территории

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны осуществляться строго по договорам со специализированными организациями.

Одновременно необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТКО в жилом секторе, организовать пункт сбора и заготовки вторичного сырья в жилых кварталах.

Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых районах необходима организация приемного пункта вторичного сырья, а также производственно-заготовительного предприятия для сбора и первичной переработки вторичного сырья.

Анализ существующих экологических условий, включая оценку природных условий и современного состояния окружающей среды на территории поселения, позволил сделать ряд выводов:

•	наличие благоприятных и неблагоприятных инженерно-геологических условий;

•	отсутствие очистных сооружений поверхностного стока и аварийное состояние существующих очистных сооружений бытовой и дождевой канализации;

•	фоновые уровни загрязнения воздушного бассейна территории не превышают ПДК.

## 4.4. Мероприятия по благоустройству и озеленению

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, произвести на склонах противоэрозионные посадки.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного массива);

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дорог;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений включает:

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

## 4.5. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

## 4.6. Мероприятия по защите территории от природных ЧС

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в поселении имеется Отдел по делам ГО И ЧС Администрации МО.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС:

снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

## 4.7. Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС

### На автомобильном транспорте

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы до 5 человек одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию. Число аварий резко возрастает в осеннее-зимнее межсезонье (первый гололед).

Мероприятия по предотвращению:

постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

### На объектах жизнеобеспечения

Возможно возникновение аварий на объектах теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае возможно полное прекращение подачи электроэнергии. В зону отключения электроэнергии попадает 95% населения района.

## 4.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан план взаимодействия аварийно-спасательных служб и подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро - и взрывоопасных веществ и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Кроме специализированных формирований (пожарных, спасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население. Опыт выполнения спасательных работ показал эффективность использования вертолетов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. Характер и объем последствий бедствия определяются по условиям наиболее часто повторяющихся стихийных бедствий в районе с учетом суровых природно-климатических условий и времени года. Ключевыми являются восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях и сооружениях, адаптированных для условий поселения и возникшей ЧС с заблаговременной подготовкой комплектов проектно-сметной и организационно-технологической документации.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ застройки сельского поселения с одно-и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	ремонт существующих пожводоемов. Необходимое количество пожводоемов в населенных пунктах должно соответствовать нормам СП 8.13130.2020;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта;

-	установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-	профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.